1.daļa

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objekts: Ķekavas sociālās aprūpes centrs, Gaismas ielā 19, korpuss 8, Ķekavā, 1.stāvā

Logu nomaiņa 1.stāvā Gaismas ielā 19, korpuss 8, Ķekavā

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Demontāžas darbi Demontēt ārējās un iekšējās palodzes, koka logu blokus un savienojošo starplogu blokus, konstrukciju izvešana un utilizācija |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Koka loga bloks, demontāža un izvešana utilizācijai | Gab. | 26 |  | Pretendents veic mērījumus pasūtītāja objektā |
| 1.2. | Ārējās skārda palodzes, demontāža, izvešana, utilizācija | Gab. | 29 |  |  |
| 1.3. | Iekšējās koka palodzes, demontāža, izvešana un utilizācija | Gab. | 25 |  |  |
| 2. Logu, palodžu un balkona durvju izgatavošana un piegāde |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Kopā: Logi – 3-daļīgie | Gab. | 24 |  | Materiāls: PVC logs Krāsa: PVC balts Savienojumi: 2 x Gumijas Stiklojums: 6 x 4-16Ar-4GNP vai ekvivalents; Selektīvais U=1,1) 1 x PVC balts (apz.4) Vēršanās: 5 x Neverams (apz. 1,3,4,5,7) 2 x VG labais ar ziemas vēd. (apz.2,6) Rokturis 2 gab. SECUSTIK (vai ekvivalents); Atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas: 1.- aizvērts; 2.- atvērts; 3.- pavērts (mikro ventilācija); 4.- atvērts lielajā ventilācijas režīmā. Zīmējumā zemāk attēlots: viens trīsdaļīgs logs (zīmējuma apzīm.Nr.1-3); savienojošs starplogu pildnis-bloks (zīmējuma apzīm.Nr.4); viens trīsdaļīgs logs (zīmējumā apzīm.Nr.5-7); |
| 2.1.1. | No tiem: Logi – 3-daļīgie | Gab. | 11 |  | Prasības atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.1.punktam, kam noteiktas papildus prasības – paketes ārpusē reflektīvais stikls (saules siltumu atstarojošs). Tonējuma krāsu saskaņojot ar pašvaldības arhitektu. |
| 2.1.2. | Logs – 3-daļīgs | Gab. | 1 |  | Prasības atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.1.punktam, Papildus vienai loga daļai nepieciešams horizontāls loga dalījums ventilācijai 1/3 no loga laukuma. |
| 2.2. | Logi – 1-daļīgie | Gab. | 2 |  | Prasības atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.1.punktam. Loga atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas: 1.- logs aizvērts; 2.- logs pavērts (mikro ventilācija); 3.- logs atvērts lielajā ventilācijas režīmā. |
| 2.3. | Logs – 2-daļīgs, | Gab. | 1 |  | Loga atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas: 1.- logs aizvērts; 2.- logs pavērts (mikro ventilācija); 3.- logs atvērts lielajā ventilācijas režīmā. |
| 2.4. | Iekšējās palodzes | Gab | 26 |  |  |
| 2.5. | Ārējās palodzes | Gab | 29 |  |  |
| 3. Montāžas darbi |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Jaunu logu montāža – 3-daļīgi Loga materiāls – PVC; krāsa – balts; Paketes ārējais un iekšējais stikls – 4mm biezs, selektīvais, U-1,1; Paketes pildītas ar argona gāzi; Loga atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas: 1.- logs aizvērts; 2.- logs atvērts; 3.- logs pavērts (mikro ventilācija); 4.- logs atvērts lielajā ventilācijas režīmā. Materiāla marka – TROKAL vai ekvivalents 5-kameru | Gab |  | 24 | Zīmējumā zemāk attēlots: viens trīsdaļīgs logs (zīmējuma apzīm.Nr.1-3); savienojošs starplogu pildnis-bloks (zīmējuma apzīm.Nr.4); viens trīsdaļīgs logs (zīmējuma apzīm.Nr.5-7); Materiāls: PVC logs Krāsa: PVC balts Savienojumi: 2 x Gumijas Stiklojums: 6 x 4-16Ar-4GNP vai ekvivalents (Selektīvais U=1,1) 1 x PVC balts (apz.4) Vēršanās: 5 x Neverams (apz. 1,3,4,5,7) 2 x VG labais ar ziemas vēd. (apz.2,6) Rokturis 2 gab. SECUSTIK (vai ekvivalents) |
| 3.1.1. | Starplogu pildnis-bloks | Gab |  | 14 | PVC materiāls, balts, izmērs 700x1480 |
| 3.1.2. | Logi – 3-daļīgie | Gab |  | 11 | Prasības atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.1.punktam, kam noteiktas papildus prasības – paketes ārpusē reflektīvais stikls (saules siltumu atstarojošs). Tonējuma krāsu saskaņojot ar pašvaldības arhitektu. |
| 3.2. | Jaunu 1-daļīgu logu montāža | Gab. |  | 2 | Prasības atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.1.punktam. Loga atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas: 1.- logs aizvērts; 2.- logs pavērts (mikro ventilācija); 3.- logs atvērts lielajā ventilācijas režīmā. |
| 3.2.1. | Jauna 2-daļīga PVC loga montāža | Gab. |  | 1 | PVC dalījums, 30 cm, paredzēta ventilācijas ierīkošanai Loga atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas: 1.- logs aizvērts; 2.- logs pavērts (mikro ventilācija); 3.- logs atvērts lielajā ventilācijas režīmā. |
| 3.3. | Logu bloku un starplogu bloku hermetizācija ar celtniecības putām |  |  |  | Pretendents veic mērījumus pasūtītāja objektā |
| 3.4. | Palodzes profils – biezums 30 mm; platums - 250 mm | Gab. |  | 9 |  |
| 3.4.1. | Palodzes profils – biezums 30 mm; platums - 120 mm | Gab. |  | 17 |  |
| 3.5. | Ārējās palodzes uzstādīšana, materiāls - cinkots, platums līdz 250 mm | Gab. |  | 29 |  |
| 3.6. | Iekšējās palodzes krāsa balta, matēts PVC vai MDF; 120 un 250 mm | Gab. |  | 26 |  |
| 3.6.1. | Iekšējo palodžu uzstādīšana un nohermetizēšana |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Logiem, zem visām iekšējām palodzēm paredzēt trīs atbalsta leņķus (uz vienu palodzi 3.gab.). |  |  |  |  |
| 3.10. | Ēkas fasādes apdare ar atbilstoša materiāla profiliem |  |  |  |  |
| 3.11. | Putu pārpalikumu nogriešana |  |  |  |  |
| 3.12. | Aiļu apstrāde no telpas iekšienes ar mitrumizturīgu ģipškartonu vai apmest pa perimetru logu ailēs (līdz palodzēm), nošpaktelēt, noslīpēt, sagatavot krāsošanai un nokrāsot baltā krāsā. |  |  |  |  |
| 3.13. | Sienas špaktelēšana, slīpēšana, tapetes uzlīmēšana, nokrāsošana (par krāsas toni vienojās papildus) krāsā (no palodzes līdz grīdai) |  |  |  | Pretendents veic mērījumus pasūtītāja objektā |
| 3.14. | Ģipškartona nosedzošo kastu izveidošana pagraba, 1.stāva un 2.stāva telpās. Pēc apkures cauruļu nomaiņas. |  |  |  | Pretendents veic mērījumus pasūtītāja objektā |
| 3.15. | Logu metāla aizsargrežģa noņemšana un uzlikšana | Gab. |  | 3 |  |
| 3.16. | Esošo žalūziju noņemšana un uzlikšana sakarā ar palodžu izmēru izmaiņām | Gab. |  | 7 |  |

Vispārējās prasības :

- Materiāla marka logiem un durvīm – TROKAL vai ekvivalents 5-kameru.

- Paketes ārējais un iekšējais stikls – 4mm biezs, selektīvais, U-1,1

3.1. Paketes ārējais stikls Dienvidu pusē – saules siltumu atstarojošs.

- Paketes pildītas ar argona gāzi, par ko pretendents pievieno sertifikātu.

- Palodzes profils – 30 mm

- Iekšējās palodzes krāsas tonis – balts, lamināts, izmērs līdz 25 cm

- Ārējā palodze cinkota, izmērs līdz 15 cm

- Loga rāmja krāsa balta

- Loga atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas:

1.- logs aizvērts;

2.-logs atvērts;

3.-logs pavērts (mikro ventilācija);

4.-logs atvērts lielajā ventilācijas režīmā.

10. Pretendents pievieno sertifikātu par logu kvalitāti.

11. Pretendents visus darbus veic atbilstoši spēkā esošiem LBN.

12. Garantija visiem izstrādājumiem – 5 gadi.

13. Paredzamais darbu izpildes laiks līdz 2011.gada 01.septembrim

14. Pretendents veic logu uzmērīšanu pasūtītāja telpās kopā ar Ķekavas novada pašvaldības kontaktpersonu – Saimniecības daļas vadītāju Andri Jēkabsonu T.29334115 un P/A „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” direktora vietnieku Māri Baronu t.29191395.

15. Pretendents piedāvā sertificētu būvuzraugu iesniedzot sertifikāta kopiju.

16. Pirms līguma slēgšanas ar Pretendentu, tiks nozīmēts Pasūtītāja atbildīgais sertificēts būvdarbu vadītājs.

17. Logu demontāžas, montāžas un aiļu apstrādes laikā telpās esošās mēbeles un tehniku apklāt ar plēvēm lai novērstu putekļu uzkrāšanos uz virsmām.

18. Pēc nepieciešamības esošo žalūziju pārlikšana sakarā ar palodžu izmēru izmaiņām.