3.pielikums

Iepirkuma Nr. ĶND/2011/17-4 nolikumam

Atklāta konkursa Nr.ĶND/2011/17-4 „Par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Baložu pilsētas vidusskolā"

Tehniskās specifikācijas

.

NR.1-1    1. STĀVA SKOLAS DAĻAS MĒBELES

| Nr.p.k. | Kods plānā | Iekārtas nosaukums + apraksts | Izmēri(mm) | Pagrabstāvs | 1.Stāvs skolas piebūve | 2.Stāvs skolas piebūve | 1.Stāvs sporta komplekss | 2.stāvs sporta komplekss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | Korķa tāfele informatīvā materiāla izvietošanai UP-33325000(vai analogs) | 2510x1210 |  | 2 |  |  |  |
| 2. | 4 | Sols garderobē (sola virsma izgatavota no beicēta , lakota koka , metāla rāmis pārklāts ar pulverkrāsu) | 800x350x380(h) ( 430) |  | 15 |  |  |  |
| 3. | 5 | Garderobes skapis metāla rāmis b=0,7mm , durvis b=0,8 mm pulverkrāsas krāsojums – korpuss –gaiši pelēks , durvis – dažādās krāsās vai MDF lamināta dižskābarža perforētām durvīm ,bez sola 4 personām slēdzams , uz cokola vai kājiņām ar iestrādātiem ventilācijas caurumiem, durvis ar gumijas atdurām | 1225x500x1850 |  | 48 |  |  |  |
| 4. | 6 | Apmeklētāju krēsls hallē ( krēsls uz metāla kājām , bez roku balstiem, auduma polsterējums) vai salokāms krēsls ar plastmasas sēdekli un atzveltni ,krāsu toņus saskaņot papildus, komplektā ar galvanizētiem ratiņiem | 390x390x445(h) |  | 50 |  |  |  |
| 5. | 7 | Skapis skolas somu novietošanai (ar cokolu h=100mm,lamināta plaukts ar sadalījumu skolas somu novietošanai) šūniņa 280x500x400(h)ar aizmuguri , toni saskaņot papildus | 2400x600x1600 |  | 2 |  |  |  |
| 6. | 9 | Metāla saimniecības skapis (saimniecības lietu novietošanai)slēdzams , regulējamas kājiņas , pelēks | 625x500x1850 |  | 7 |  |  |  |
| 7. | 27 | Ēdnīcas galds (galds uz metāla kājām un rāmi ( 25x25 ar stiprinājumu taburetei zem galda virsmas virsma – lamināts 700x1200x750(h), ar noapaļotiem stūriem ) toni saskaņot papildus | 300x800x720 |  | 25 |  |  |  |
| 8. | 28 | Ēdnīcas taburete uz metāla rāmja , ar 4, kājām 25x25 ar saplākšņa virsmu , toni saskaņot papildus |  |  | 100 |  |  |  |
| 9. | 29 | Ziņojuma tāfele ēdnīcā (tāfele ziņojuma izvietošanai A3 formāta lielumā) UP-AC 1902213 vai analogs |  |  | 1 |  |  |  |
| 10. | 31 | Virtuves bloks. Iebūvējams garderobes skapis (lamināta skapis iebūvējams ar bīdāmajām lamināta durvīm ar plauktiem priekš apaviem un cepurēm , pakaramais stangas tipa), toni saskaņot papildus. | 1270x600x2500 L=precizējams |  | 1 |  |  |  |
| 11. | 32 | Virtuves bloks Ēdamgalds (lamināta virsma, apstrādāta ar ABS malu, balstās uz 4 apaļām metāla kājām , toni saskaņot papildus | 1200x800x720 |  | 1 |  |  |  |
| 12. | 33 | Virtuves bloks . Virtuves krēsls (finiera krēsls uz metāla rāmja monolīta mugura un sēde, finierets, ar 4 kājām”Lilly”(maple) vai analogs |  |  | 4 |  |  |  |
| 13. | 34 | Virtuves bloks. Virtuves iekārta (lamināta virtuves iekārta ar pastikāta virsmu, skapīšiem augšā un apakšā, ar vietu iebūvētam ledusskapim. Ar izlietni un maisītāju), toni saskaņot papildus | 2100x600x2150 |  | 1 |  |  |  |
| 14. | 36 | Virtuves bloks . Stūra biroja galds (lamināta biroja galds ar vadu kanālu, atv.bloku, papildskapīti ar durvīm, aizslēdzams ar papildgaldu), toni saskaņot papildus | 1500x1600x720 |  | 1 |  |  |  |
| 15. | 37 | Virtuves bloks. Biroja kēsls (ar roku balstiem, uz riteņiem, regulējams, auduma polsterējums, ar zvaigzni) |  |  | 1 |  |  |  |
| 16. | 38 | Virtuves bloks. Drēbju skaps (veramas durvis, plaukti, metāla pakaramais) ar iekšējo spoguli, toni saskaņot papildus | 800x420x2039 |  | 1 |  |  |  |
| 17. | 39 | Virtuves bloks. Augsts dok. skapis ar durvīm un plauktiem (ar veramām durvīm apakšā, ar vaļējiem plauktiem augšā) toni saskaņot papildus | 800x420x2039 |  | 2 |  |  |  |
| 18. | 40 | Sienas pakaramais mazais (metāla pakaramais dvieļiem skrūvējams pie sienas), krāsots | L=600 |  | 1 |  |  |  |
| 19. | 40 | Sienas pakaramais mazais (metāla pakaramais dvieļiem skrūvējams pie sienas), krāsots | L=600 |  | 1 |  |  |  |
| 20. | 41 | Noliktavas plaukts (metāla plaukts ar 5 plauktiem un aizmugures stiprinājumu) | 1000x400x2400 (h) |  | 33 |  |  |  |
| 21. | 42 | Āra kafejnīcas galds (apaļš galds ar metāla virsmu uz centrālās kājas, pulverkrāsojums , toni precizēt papildus | D=1200 |  | 5 |  |  |  |
| 22. | 43 | Āra kafejnīcas krēsls (metļa prforēts krēsls un pārklāts ar pulverkrāsu) toni precizēt papildus |  |  | 20 |  |  |  |
| 23. | 117 | Tērauda saimniecības ratiņi,aprīkoti ar 2 groziem un atkritumu maisu turētāju | 700x555x975 (h) |  | 5 |  |  |  |

NR. 1-2   1.  STĀVA SPORTA KOMPLEKSA DAĻAS MĒBELES

| Nr.p.k. | Kods plānā | Iekārtas nosaukums , apraksts | Izmēri(mm) | Pagrabstāvs | 1.Stāvs skolas piebūve | 2.Stāvs skolas piebūve | 1.Stāvs sporta komplekss | 2.stāvs sporta komplekss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | 1 | Apaļš kafejnīcas galds (galds uz metāla centrālās kājas, virsma – lamināta) toni saskaņot papildus | D=900 |  |  |  | 3 |  |
| 25. | 5 | Divvietīgs atpūtas dīvāns (polsterēts ar koka karkasu uz metāla rāmja, ādas imitācija) toni saskaņot papildus | 1500x700x670 |  |  |  | 5 |  |
| 26. | 6 | Apaļš žurnālgaldiņš (lamināta virsma, ar ABS malu, ar metāla rāmīti, ar kvadrāt veida kājām) toni saskaņot papildus | D=650; H=400 |  |  |  | 5 |  |
| 27. | 7 | Recepcijas lete (recepcijas lete ar atvilkņu bloku un papildskapi, izgatavošanas materiāls lamināts), toni saskaņot papildus | 2200x800(1420)x720 |  |  |  | 1 |  |
| 28. | 8 | Biroja krēsls (ar roku balstiem , uz riteņiem, regulējams , auduma polsterējums, ar zvaigzni |  |  |  |  | 5 |  |
| 29. | 9 | Metāla drēbju pakaramais garderobē (metāla drēbju pakaramais virsdrēbēm, stiprināms pie sienas) | 3800 |  |  |  | 2 |  |
| 30. | 10 | Metāla drēbju pakaramo komplekts (metāla drēbju rindu pakaramie virsdrēbēm , piekļūšana no abām pusēm) | L=3000 |  |  |  | 5 |  |
| 31. | 11 | Garderobes lete (garderobes lete ar plauktiem apavu novietošani ar atveramu posmu , izgatavošanas materiāls lamināts), toni saskaņot papildus | 6100x600x750 (h) |  |  |  | 1 |  |
| 32. | 12 | Korķa tāfele (korķa tāfele informatīvā materiāla novietošanai) UP-33312000 vai analogs | 2010x1210 |  |  |  | 1 |  |
| 33. | 13 | Metāla skaimniecības skapis (metāla skapis saimniecības lietu novietošanai), slēdzams, 2 nodalījumi ar plauktiem un apģērbu stangu , regulējamas kājas, pelēks | 800x500x1850 |  |  |  | 2 |  |
| 34. | 117 | Tērauda saimniecības ratiņi aprīkoti ar 2 groziem un atkritumu maisu turētāju | 700x555x975 (h) |  |  |  | 2 |  |
| 35. | 14 | Garderobes skapis metāla rāmis b=0,7 mm, durvis b=0,8mm , pulverkrāsojums , korpuss –daiši pelēks , durvis –dažāds krāsojums , nodalījumā 1 plaukts cepurēm stienis ,2 āķi drēbēm 3. personām slēdzams)ar kājiņām ,ar iestrādātiem ventilācijas caurumiem , durvis ar gumijas atdurām | 925x500x(300)x 1850 |  |  |  | 12 |  |
| 36. | 15 | Garderobes skapis metāla rāmis b=0,7 mm, durvis b=0,8mm , pulverkrāsojums , korpuss –daiši pelēks , durvis –dažāds krāsojums , nodalījumā 1 plaukts cepurēm stienis ,2 āķi drēbēm 4. personām slēdzams) ar kājiņām ,ar iestrādātiem ventilācijas caurumiem , durvis ar gumijas atdurām | 1225x500x(300)x1850 |  |  |  | 8 |  |
| 37. | 16 | Sienas pakaramais (metāla pakaramais dvieļiem skrūvējams pie sienas) , pulverkrāsojums | L=2000 |  |  |  | 2 |  |
| 38. | 19 | Taisnstūra veida biroja galds (taisns lamināta galds ar atv. bloku slēdzamu un metāla kājām un kāju nosegpaneļiem), toni saskaņot papildus | 1400x700x720 (h) |  |  |  | 2 |  |
| 39. | 20 | Taisnstūra veida biroja galds (taisns lamināta galds ar atv. bloku slēdzamu un metāla kājām),toni saskaņot papildus | 1400x700x720 (h) |  |  |  | 2 |  |
| 40. | 21 | Apmeklētāju krēsls (krēsls uz metāla kājām, bez roku balstiem, auduma polsterējums) |  |  |  |  | 1 |  |
| 41. | 22 | Stūra biroja galds direktora kabinetā (lamināta biroja galds ar vadu kanālu, atv. bloku slēdzamu , papildskapīti bez durvīm , ar papildgaldu), toni saskaņot papildus | 2000x1900x720 |  |  |  | 1 |  |
| 42. | 28 | Garderobes skapis metāla rāmis b=0,7 mm, durvis b=0,8mm , pulverkrāsojums , korpuss –daiši pelēks , durvis –tonētas , 1 personai -2 nodalījumi ar plauktu cepurēm un plauktu kurpēm, 1 stienis ,2 āķi drēbēm , slēdzams)ar kājiņām vai cokola ,ar iestrādātiem ventilācijas caurumiem , durvis ar gumijas atdurām | 1225x500x1850 |  |  |  | 1 |  |
| 43. | 29 | Korķa tāfele (informatīva materiāla novietošanai) UP-33312000 vai analogs | 1210x910 |  |  |  | 2 |  |
| 44. | 30 | Sienas pakaramais (metāla pakaramais dvieļiem skrūvējams pie sienas), pulverkrāsojums | L=1000 |  |  |  | 1 |  |
| 45. | 35 | Korķa tāfele (informatīva materiāla novietošanai) UP-33312000 vai analogs | 2010x1210(h) |  |  |  | 1 |  |
| 46. | 38 | Kušete (ar ādas aizvietotāju polsterēta kušete uz metāla rāmja) | 2000X900 |  |  |  | 1 |  |
| 47. | 39 | Zems skapis ar durvīm un plauktiem (ar veramām durvīm, 2-reģistru augstumā) lamināta , toni saskaņot papildus | 800x420x910(h) |  |  |  | 1 |  |
| 48. | 43 | Galds kafejnīcā (lamināta virsma , apstrādāta ar ABS malu, balstās uz 4 kājām apaļām metāla) | 1500x550x720 (h) |  |  |  |  |  |
| 49. | 68 | Medicīniskā kušete ārsta kabinetā (regulējamā atzveltne) | 2200x900 |  |  |  | 1 |  |
| 50. | 69 | Stiklots skapītis ārsta kabinetā ar plauktiem, 2 durvju,slēdzams „SPORT SYSTEM” vai analogs |  |  |  |  | 1 |  |
| 51. | 70 | Ratiņi ārsta instrumentiem , tērauda uz riteņiem „SPORT SYSTEM”vai analogs | 1000x600x800(h) |  |  |  | 1 |  |

1-3     2. STĀVA SKOLAS DAĻAS MĒBELES

| Nr.p.k. | Kods plānā | Iekārtas nosaukums + apraksts | Izmēri(mm) | Pagrabstāvs |  | 1.Stāvs skolas piebūve |  |  | 2.Stāvs skolas piebūve | 1.Stāvs sporta komplekss | 2.stāvs sporta komplekss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52. | 1 | Sols vestibilos (sols uz metāla kājām ar koka sēdīti un atzveltni) | 460x1800 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 53. | 4 | Sienas pakaramais mazais (metāla pakaramais dvieļiem skrūvējams pie sienas, pulverkrāsojums | L=600 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 54. | 5 | Krīta tāfele mācību klasē (krīta tāfele ar līnijām un rūtiņām) UP 33110321 vai analogs | 2000+2x1000x 1210(h) |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 55. | 6 | Skolotāja galds (taisns lamināta galds ar avt.bloku aizslēdzamu un metāla kājām un kāju nosegpaneli), toni saskaņot papildus | 1400x700x720 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 56. | 7 | Skolotāja krēsls (ar roku balstiem, uz riteņiem, regulējams, auduma polsterējums, ar zvaigzni) |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 57. | 8 | Skolnieka galds (galds uz metāla rāmja ar regulējamu augstumu 2 personām ar āķiem somu turēšanai , pulverkrāsojums dažādu toņuar 2 plauktiem, virsma – lamināts) toni saskaņot papildus | 1300x500x700 (h) |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
| 58. | 9 | Skolnieka krēsls (skolnieka krēsls uz metāla rāmja ar ar regulējamu augstumu,pulverkrāsojumsdažādu toņu , muguriņa un sēdīte finieris) toni saskaņot papildus |  |  |  |  |  |  | 216 |  |  |
| 59. | 10 | Koķa tāfele (korķa tāfele informatīva materiāla novietošanai) UP-33312000 vai analogs | 1210x910(h) |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 60. | 11 | Augsts šaurs dok.skapis ar durvīm un plauktiem (ar veramām durvīm apakšā, ar vaļējiem plauktiem augšā) lamināts, toni saskaņot papildus | 400x420x2039 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 61. | 12 | Augsts dok . skapis ar durvīm un plauktiem (ar veramām durvīm apakšā, ar vaļējiem plauktiem augšā) lamināts, toni saskaņot papildus | 800x420x2039 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 62. | 29 | Stūra biroja galds (lamināta biroja galds ar vadu kanālu, atv.bloku, slēdzams papildskapīti ar drvīm, ar papildgaldu) toni saskaņot papildus | 1700x1800x720 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 63. | 31 | Apmeklētāju krēsls (krēsls uz metāla kājām, bez roku balstiem, auduma polsterējums) | 1100x800x1200 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 64. | 32 | Metāla skapis lielformāta drukas glabāšanai (metāla skapis lielformāta ar atvilknēm A1 formāta drukas glabāšanai) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 65. | 33 | Zems skapis ar durvīm un plauktiem (ar veramām durvīm , 2-reģistru augstumā), laminēts , toni saskaņot papildus | 800x420x910 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 66. | 34 | Klubkrēsls (polsterēts ar koka karkasu uz metāla rāmja, auduma tapsējums ar vienu roku balstu) toni saskaņot papildus” SHEFF SHLP2 vai analogs | 1000x800x740 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 67. | 35 | Klubkrēslu savienojošā detaļa (metāla uzlika uz roku balstiem, kas savieno krēslu) toni saskaņot papildus SHEFF SHDL”vai analogs | 570x450 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 68. | 36 | Žurnālgaldiņš (metāla taisnstūra veida žurnālgaldiņš ar vietu žnālu novietošanai)” SHEFF SHDL”vai analogs | 1000x500x500 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 69. | 37 | Krēsls apspriežu zālē (auduma polsterējums, sieta muguriņa uz metala kājam) ‘SUN METALIC’”vai analogs |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| 70. | 38 | Ovāls apspriežu galds (ovāls apspriežu galds 18 personām, uz centrālajām kājām, virsma lamināts vai finierējums) , toni saskaņot papildus | 4550x1300x720 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 71. | 39 | Konferences tāfele (konferences tāfele (flomasteru) Presente 900 Deluxe UP-33820000 vai analogs | 1260x900 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 72. | 40 | Konferences tāfele (konferences tāfele (flomasteru) ar iebūvējamu ekrānu Presente 1800 Deluxe)UP-33320000 vai analogs | 1450x1450 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 73. | 41 | Atpūtas krēslu komplekts (polsterēt ar koka karkasu uz metāla rāmja, auduma tapsējums ar vienu roku balstu) SHEFF SHITAB”vai analogs, toni saskaņot papildus | 2000x800x740 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 74. | 43 | Iebūvējams garderobes skapis (lamināta skapis,iebūvējams, ar bīdāmām durvīm, plauktiem cepurēm un apaviem, pakaramais -stangas tipa) | 2200x6002500 L=precizēt |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 75. | 44 | Virtuves iekārta (lamināta virtus iekārta, ar plastikāta virsmu, skapīšiem augšā un apakšā, ar vietām ieūvētam ledusskapim un trauku mazgājamai mašīnai Ar izlietni un maisītāju).Toni saskaņot papildus ( saskaņot ar „VITRUM ”iebūvējamo tehniku | 2200x600x2150 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

NR.1-4    2. STĀVA SPORTA KOMPLEKSA DAĻAS MĒBELES.

| Nr.p.k. | Kods plānā | Iekārtas nosaukums + apraksts | Izmēri(mm) | Pagrabstāvs | 1.Stāvs skolas piebūve | 2.Stāvs skolas piebūve | 1.Stāvs sporta komplekss | 2.stāvs sporta komplekss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76. | 1 | Divvietīgs atpūtas dīvāns (polsterēts ar koka karkasu uz metāla rāmja, ādas imitācija) | 1500x700x670 |  |  |  |  | 6 |
| 77. | 2 | Apaļš žurnālgaldiņš (lamināta virsma, ar ABS malu, ar metāla rāmīti, ar kvadrātveida kājām) | D=650; H=400 |  |  |  |  | 3 |
| 78. | 3 | Āra kafejnīcas krēsls (metāla prforēts krēsls uz pārklāts ar pulverkrāsu) |  |  |  |  |  | 4 |
| 79. | 4 | Āra kafejnīcas galds (apaļš galds ar metāla virsmu uz centrālās kājas) | D=120 |  |  |  |  | 1 |
| 80. | 5 | Noliktavas plaukts (metāla laukts ar 5 plauktiem un aizmugures stiprinājumu) | 1000x400x2400 |  |  |  |  | 2 |
| 81. | 6 | Spogulis airobikas nodarbībām (vācu kvalitāte ) ar frēzētām malām 3 daļīgs , | 4000X1800 (h) |  |  |  |  | 1 |
| 82. | 7 | Vingrošanas stanga ar koka , beicētu , lakotu lenteri airobikas nodarbībām, tērauda konstrukcijas ,stiprināma pie grīdas un sienas , pulvera krāsojums | L=4300 |  |  |  |  | 1 |
| 83. | 8 | Apģerbu statīvs,ar 4 riteņiem , izgatavots no cinkota cauruļveida metāla Svara izturība 100kg | 1050x530x1580(h) |  |  |  |  | 5 |

Nr. 1-5 PAGRABA STĀVA SKOLAS DAĻAS MĒBELES

| Nr.p.k. | Kods plānā | Iekārtas nosaukums + apraksts | Izmēri(mm) | Pagrabstāvs | 1.Stāvs skolas piebūve | 2.Stāvs skolas piebūve | 1.Stāvs sporta komplekss | 2.stāvs sporta komplekss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84. | 1 | Noliktavas plaukts (metāla plaukts ar 5 plauktiem un aizmugures stiprinājumu) | 1000x400x2400 | 8 |  |  |  |  |
| 85. | 2 | Metāla saimniecības skapis (metāla skapis saimniecības lietu novietošanai)slēdzams, 2 nodalījumu ar plauktiem un stangu , regulējamas kājiņas ,pelēks | 800x500x1850 | 1 |  |  |  |  |

NR. 1-6 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPAS (3g.-6g.) MĒBELES

| 86. | 10 | Lielais drēbju skapis (lamināta drēbju skapis ar stangu drēbju pakāršanai) ar spoguli iekšpusē , lamināta toni saskaņot papildus | 600x600x2039 |  | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87. | 11 | Drēbju skapis ar solu bērnu dārzam (lamināta ar solu 2 personām ar ventilāciju) krāsainām durvīm /oranžs/ dzeltenām , lamināta toni saskaņot papildus | 600x430x1300 |  | 2 |  |  |  |
| 88. | 12 | Drēbju skapis ar solu bērnu dārzam (lamināta ar solu 3 personām ar ventilāciju) krāsainām durvīm /oranžs/ dzeltenām , lamināta toni saskaņot papildus | 900x430x1300 |  | 4 |  |  |  |
| 89. | 13 | Drēbju skapis ar solu bērnu dārzam (lamināta ar solu 4 personām ar ventilāciju) krāsainām durvīm / oranžs/ dzeltenām , lamināta toni saskaņot papildus | 1200x430x1300 |  | 8 |  |  |  |
| 90. | 14 | Korķa tāfele informatīvā materiāla izvietošanaiUP 33312000 vai analogs | 1210x910 |  | 2 |  |  |  |
| 91. | 15 | Gulta-skapis sagatavošanas grupā ( lamināta skapis kurā iebūvēta no tā izlokāma 2-stāvu gulta ar metāla karkasu) lamināta ,toni skaņot papildus | 720x1400x2540 |  | 24 |  |  |  |
| 92. | 16 | Bērnu galds kombinēts -3 daļas (6 sēdvietas) augstums regulējams no 400,490 580mm , 1 daļa (2 sēdvietas ) gab. Izm 1392x650x (400-580)mm, korpuss lakots finieris ,galda virsma – lamināts dažādas krāsas vai finieriskrāsots (dažādas krāsas), SIA „ARILAT”vai analogs |  |  | 8 |  |  |  |
| 93. | 17 | Bērnu krēsliņš ar regulējamu augstumu , viss no finiera ,dažādas krāsas (toni saskaņot papildus), regulējams augstums 26,30,34,36cm SIA”ARILAT”vai analogs |  |  | 48 |  |  |  |

| 94. | 18 | Skolotāja galds bērnudārza grupā (taisns lamināta galds ar atvilkņu bloku uz metāla rāmja un kāju nosegpaneli ar aislēdzamu skapi), lamināta toni skaņot papildus | 1500x700x720 |  | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95. | 19 | Skolotāja krēsls bērnudārza grupā (ar roku balstiem, uz riteņiem, regulējams, auduma polsterējums, ar zvaigzni) |  |  | 2 |  |  |  |
| 96. | 20 | Tāfele uz riteņiemUP33115221 vai analogs | 1500x1200 |  | 2 |  |  |  |
| 97. | 21 | Augsts dok.skapis ar durvīm un plauktiem (ar veramām durvīm apakšā ar vaļējiem plauktiem augšā), lamināta toni skaņot papildus | 800x420x2039 |  | 6 |  |  |  |
| 98. | 23 | Sienas pakaramais ar plauktiņu (metāla pakaramais dvieļiem ar plauktiņu zobu birstīšu novietošanai 12 personām) | L=1200 |  | 4 |  |  |  |
| 99. | 24 | Mākslas ratiņi (dižskabarža masīvkoka pārvietojami ratiņi ar atvilknēm, vizuālās mākslas rīku glabāšanai, lamināts vai krāsots koks , toni skaņot papildus | 1100x540X750 (h) |  | 2 |  |  |  |
| 100. | - | Ēdnīcas telpa 1-31 Ēdnīcas galds 6 vietīgs bērnudārza bērniem galds uz metāla kājām un rāmi (25x25 ar stiprinājumu taburetei zem galda virsmas , ar maināmu augstumu ,virsma – lamināts, ar noapaļotiem stūriem ), toni saskaņot papildus |  |  | 8 |  |  |  |
| 101. | - | Ēdnīcas telpa 1-31 Ēdnīcas taburete bērnudārza bērniem ,uz metāla rāmja , ar 4, kājām 25x25,ar maināmu augstumu ar salpākšņa virsmu , toni saskaņot papildus |  |  | 48 |  |  |  |