###### DARBU DAUDZUMI

###### Ārējie tīkli

| Nr. | Nosaukums | DN mm | Grunts veids | Ielikš. dziļums | Mēra vien. | Dau- dzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sadzīves kanalizācija K1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ###### PVC kanalizācijas caurules ieguldes kl.T-8 | 160 |  | 1.5 | m | 35 |  |
| 2 | ###### PVC kanalizācijas caurules (izlaides no ēkas) | 110 |  | 1.5 | “ | 13 |  |
| 3 | ###### Kanalizācijas skatakas no saliekamā dz/betona | 1000 |  | 1.5 | gab. | 5 |  |
| 4 | ###### Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, ražība 4.5m3/dnn |  |  | 2.,5 | k-ts | 1 |  |
| 5 | ###### Filtrācijas tuneļi GRAF300 | 150/160 |  | 2.0 | ” | 14 |  |
| 6 | ###### Oļi ar frakcijām d=3-10mm, d50=5-6mm |  |  |  | m³ | 26 |  |
| 7 | ###### Ģeotekstils |  |  |  | m² | 35 |  |
| 8 | ###### Esošās kanalizācijas demontāža |  |  | 2.0 | m | 45 |  |
| 9 | ###### Esošo skataku demontāžu |  |  | 2.0 | gab. | 3 |  |
| 10 | ###### Esošā filtrācijas lauka demontāža |  |  |  | obj. | 1 |  |
|  | ###### Ūdensvads Ū1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ###### PE/PN10 caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu | 50 |  | 2.0 | m | 100 |  |
| 2 | ###### Tas pats | 25 |  | 2.0 | ” | 13 |  |
| 3 | ###### Artēziskais urbums ar aprīkojumu (dziļurbuma sūknis, armatūra, ūdens vada caurule,akas galva) |  |  |  | obj. | 1 | Precizēt pēc akas izurbšanas un ūdens analīzes saņemšanas |
| 4 | ###### Zālāja atjaunošana |  |  |  | m² | 250 |  |
| 5 | ###### Rezervuārs ārējai ugunsdzēsībai V=108m³ ar 2 ūdens ņemšanas lūkām ierakta zemē 1.2 m, apkārt 200mm smilšu slānis, apbērta ar grunts slāni ~1.2m | 3000 |  |  | obj. | 1 |  |

Inženiere:                             A. Gaile