ventilācija.

Ēkās izmantotas dabīgās un mākslīgās ventilēšanas sistēmas.

Dabīgā ventilācija caur logiem tiek nodrošināta telpās nr. 1, 3, 11, 12, 17, 18 - 1.stāvā un telpās nr. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 – 2.stāvā Divstāvu dzīvojamajā mājā „Lilijas”. Kā arī telpās nr. 6, 7, 8, 9, 10, 12 – 1.stāvā un visā 2.stāvā Mežniecības kantora ēkā „Misas kantora ēka”.

Piespiedu vēdināšanu nodrošina mehāniskās nosūces sistēmas - virtuves tvaika nosūcēji un sadzīves ventilatori. Piespiedu ventilācija tiek ierīkota vannasistabās, apkures telpā, dušas telpās, tualetēs, veļas telpā un virtuvēs.

Telpas tiek izbūvētas bez sliekšņiem, kas nodrošina gaisa ieplūdi sanmezglu telpās.

Nosūcei tiek izmantoti Soler @ Palau ventilatori SILENT. Gaisa vadi tiek izvadīti fasādē un noslēgti ar dekoratīvo fasondaļu vai virs mājas jumta. Paredzēts izmantot rūpnieciski izgatavotus gaisa vadus no cinkotā skārda. Gaisa vadu un fasondaļu savienojumus jāhermetizē. Gaisa vadus ventilatoriem jāpievieno, izmantojot vibrāciju izolējošu starpliku.