Paskaidrojuma raksts

1. Projekta izstrādes pamatojums

- Projekts izstrādāts pēc Ķekavas novada pašvaldības pasūtījuma, atbilstoši LBN 209, LBN 201 un citiem spēkā esošiem projektēšanas noteikumiem, īpašumu apliecinošajiem dokumentiem, kā arī saskaņā ar Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.223/11.

- 2. Esošā situācija

Esošo situāciju veido apbūvēts gruntsgabals ar kopējo platību 20869m2, uz kura atrodas Ķekavas pašvaldības administratīvā ēka un rekonstruējamā dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā ēka. Zemesgabals ir ar asfaltētiem piebraucamajiem ceļiem, kas nodrošina piekļuvi pie blakusesošajām daudzdzīvokļu ēkām.

3. Ģenerālplāna risinājumi

Ģenerālais plāns mērogā 1:500 izstrādāts uz topogrāfiskā plāna pamata. Projektēta iebrauktuve no Gaismas ielas.

Pēc būvdarbu pabeigšanas teritoriju paredzēts labiekārtot ar bruģakmens troturāru pie projektētās lifta izbūves un apzaļumot ar zālāju un dekoratīvo puķu stādījumiem.

Papildus autostāvvietas netiek plānotas, tā kā apdzīvojamā platība netiek palielināta.

4. Arhitektūras risinājumi

Projekta risinājums paredz pie ēkas Rietumpuses gala fasādes bloķēt lifta apjoma izbūvi, kas apkalos visus ēkas stāvus –ēkai 5 virszemes un 1 pazemes stāvs. Esošie balkoni tiek likvidēti un ēkas gala fasāde tiek siltināta ar 10cm siltumizolāciju. Lifta piekštelpa tiek savienota ar ēkas gaiteni nodrošinot to ar dabīgo apgaismojumu. No zemes līmeņa ar stiklotu priekštelpu tiek veidota papildus ieeja liftā, kas nodrošina ērtu lifta lietošanu.

Tiek izstrādāts 3.stāva renovācijas plāns, pielāgojot esošās telpas pansionāta prasībām.

5. Būvkonstrukciju risinājumi

Pamati - 	Esošie dz. - betona bloku

Projektētie - monolīti, armēti betona pamati ar putupolistirola siltumizolāciju

Hidroizolācija - 	2 kārtas ruberoīda bituma mastikā

Ārsienas -	Esošās - ķieģeļu mūris un sienu paneļi

Projektētās – monolīts dz. betons

Starpsienas - 	Esošās–ķieģeļu mūris

Projektētās – Knauf metāla profili ar dubultu ģipškartona lokšņu apšuvumu no abām pusēm

Pārsegumi - 	Esošie – dz.betona paneļi

Projektētie – monolīts dz. betons

Grīdas - 	lamināta un flīžu iesegums

Jumts - 	Savietotais jumta ar bituma ruļļu segumu

Ārējā apdare - 	Esošās – sarkanie ķieģeļi un gatavie sienu paneļi

Projektētās –Dekoratīvais apmetums

Iekšējā apdare -	tapetes vai ūdens emulsijas krāsojums

Mitrās telpās- keramikas flīzes

tapetes vai ūdens emulsijas krāsojums

Telpu apdarei un skaņas izolācijai paredzēti kvalitatīvi, telpu funkcijai un spēkā esošajiem būvnormatīviem atbilstoši sertificēti materiāli.

6. Inženiertehniskais nodrošinājums

Elektroapgāde -	Esošāis pieslēgums. Liftam nepieciešamā jauda -  4,3kW, kas ir nodrošināta ar esošā pieslēguma rezervi.

Apkure - 	Esošāis pieslēgums

Ventilācija - 	Telpām dabiskā gaisa pieplūde pa esošajiem vēdkanāliem šķērssienās, kas izvadīti virs jumta.

Ūdensapgāde - 	Esošāis pieslēgums

Kanalizācija - 	Esošāis pieslēgums

Lietusūdens kanalizācija -  Esošāis pieslēgums

7. Ugunsdrošības pasākumu pārskats

7.1. Pārskata mērķis

Aprakstīto, būvprojektā ietverto, ugunsdrošības pasākumu mērķis ir:

- radīt apstākļus cilvēku drošībai, kuri var atrasties attiecīgajā ēkā, kā arī ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienību darba drošībai un efektivitātei;

- līdz minimumam samazināt ugunsgrēka nodarīto ekonomiskā zaudējuma summu un ugunsdrošības pasākumu uzdevumus: izdevumiem, kas nepieciešami ēkas un tur esošo materiālo vērtību pretugunsgrēka aizsardzībai, objektīvi jāatbilst iespējamā ugunsgrēkaradīto tiešo un netiešo zaudējumu summai;

- nepieļaut katastrofāla ugunsgrēka sekas.

Būvprojektēšanas stadijā būvprojektā ietvertais un atspoguļotais ugunsdrošības pasākumu materiāli tehniskais nodrošinājums:

-  	rada nosacījumus cilvēku evakuācijai no ēkas vai arī uz zonām, kas aizsargātas pret ugunsgrēka bīstamības faktoru iedarbību, pirms ugunsgrēka faktori pagūst bloķēt evakuācijas izejas vai arī nodrošina telpās esošo cilvēku drošību visā ugunsgrēka dzēšanas laikā;

- 	nodrošina iespēju ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienību personālsastāvam brīvi un pietiekami droši piekļūt ugunsgrēka perēkļiem un ugunsgrēka nobloķētajām telpām, padot ugunsdzēsības līdzekļus, evakuēt cilvēkus, veikt glābšanas darbus un aizsargāt un evakuēt materiālās vērtības;

-	nodrošina ugunsgrēka ekonomisko zaudējumu ierobežojošo pasākumu efektivitāti;

-	nepieļaut ugunsgrēka izplatīšanos uz blakus stāvošiem objektiem, arī tādā gadījumā, ja degošā ēka daļēji vai pilnīgi sagrūst;

7.2. Vispārīgie ugunsdrošībai nozīmīgie raksturlielumi

Zemes gabala platība 20869m2.

Tiek rekonstruēta esoša piecstāvu ēka ar pagrabstāvu.

Ēka ir brīvstāvoša. Apbūves laukums ir 1001 m2.

Kopējā ēkas platība ir 4585.5m2.

Ēkas augstums no zemes līmeņa līdz fasādes krustpunktam ar jumta malu ir 17m.

Ēkas būvapjoms, ieērojot LBN 208-08 15. Punktu - 17017m3.

Ēkas statuss – publiskā ēka.

Ēkas izmantošanas veids atbilstoši LBN 201-07 8. Punktam – III.

7.3. Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi. Ēkas izvietojums. Ārējo inženiertīklu izbūve. Ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana

Projektētā ēka ir atsevišķi stāvoša.

Attālumi no projektējamās ēkas līdz blakus esošo zemes vienību robežām jāatbilst LBN 201-07 117. punktam, proti, jābūt ne mazāk par 4 (četriem) metriem.

Ir jāparedz brīva iebraukšana zemesgabalā pa ar cieto segumu iesegtu ceļu.

Brauktuvju platumam jābūt ne mazākam par 3,5 metriem, atbilstoši LBN 201-07 280. punktam.

Brauktuves gar ēkas fasādēm ir jāparedz saskaņā ar LBN 201-07 282., 283., 284., 285., 286. punktiem. Šajā gadījumā brauktuve jānodrošina vismaz gar vienu ēkas fasādi. Attālumam līdz brauktuves tuvākajai  malai jābūt 5-15 metru robežās.

Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi projektējamai ēkai jānodrošina atbilstoši LBN 222-99 22. punktam.

Normējamais ūdenspatēriņš ārējām ugunsdzēsības vajadzībām ir 15litri/sekundē.

Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi jānodrošina vismaz no diviem, esošiem ugunsdzēsības hidrantiem, kas atrodas 200 metru robežās no projektētās ēkas.

Noteiktais, projektējamās ēkas ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādes risinājums, atbilst LBN 222-99 158. punktam.

Ugunsdzēsības hidrantus ir jāapzīmē atbilstoši LVS 446:2004 prasībām, nomainot esošās norādījumu tāfelītes.

7.4. Ugunsdrošības prasības ēku būvkonstrukcijām un  plānošanas risinājumiem

Ēkas nesošās būvkonstrukcijas ir no akmens vai citiem nedegošiem materiāliem.

Katrs ēkas stāvs jāizbūvē kā atsevišķs ugunsdrošības nodalījums, atbilstoši LBN 201-07 50. punktam.

Ēkas virszemes stāvu, pagraba stāva un kāpņu telpu sienu nesošo konstrukciju minimālā ugunsizturība, saskaņā ar LBN 201-07 21. punktu, ir R 60.

Pārseguma minimālā ugunsizturības robeža ir EI 60.

Metāla nesošām konstrukcijām un elementiem, ja tādas ir paredzētas, ir nepieciešama pretuguns aizsardzība (apstrāde), noteiktas, minimālās ugunsizturības sasniegšanai.

Kā atsevišķu nodalījumu, atbilstoši LBN 201-07  53., 54.3. punktiem ir nepieciešams izbūvēt ēkas kāpņu telpu.

Kāpņu telpas ugunsdrošības nodalījuma norobežojošo konstrukciju minimālā ugunsizturība ir EI 30. Durvīm jābūt ugunsdrošām ar ugunsizturību EI 30, ārdurvīm un logiem – EI 60.

Ugunsdrošajām durvīm obligāti jābūt aprīkotām ar pašaizvēršanās mehānismiem, saskaņā ar LBN 201-07 184. Un 185. punktiem.

Iekšējo būvizstrādājumu virsmu ugunsreakcijas klasei jaatbilst LBN 201-07 99. punktam.

Inženiertehnisko komunikāciju šahtas jāizbūvē atbilstoši LBN 201-07 62. punktam.

Ēkas ugunsnoturības pakāpe, atbilstoši LBN 201-07 10. punktam – U1.

Ugunsslodzes blīvums tiek pieņemts pēc analoga metodes, atbilstoši LBN 201-07 30., 34.3. punktiem un tas ir mazāks par 600MJ/m2.

Ēkas konstruktīvie risinājumi tiek pieņemti saskaņā ar LBN 201-07 prasībām.

7.5. Evakuācijas nodrošināšana

Ugunsgrēka vai citas ārkārta situācijas rašanās gadījumā cilvēku evakuācija no ēkās telpām jāparedz tieši uz āru caur ugunsaizsargātu kāpņu telpu.

Kāpņu telpā, augšējā zonā, ir jāizbūvē automātiski vai manuāli veramo dūmu lūku vai logu, saskaņā ar LBN 201-07 148. punktu. Minimālais loga vai lūkas izmērs 1m2.

Evakuācijas ceļu garums (maksimālais attālums no tālāka telpas punkta līdz evakuācijas izejai, kuru aplēš pa īsāko caurejamo maršrutu) koplietošanas gaiteņa robežās, ievērojot LBN 201-07 156. punkta prasības, nepārsniedz 30 metrus.

Koplietošanas gaiteņa minimālais platums, saskaņā ar LBN 201-07 162.3. punktu, ir 1200mm.

Evakuācijas izeju durvju platumam jābūt ne mazākam par 1000mm, atbilstoši LBN 201-07  179. punktam.

Durvju atvēršanas mehānismu jāizvēlās ievērojot LBN 201-07  195. punktu.

Durvīm evakuācijas ceļos jāveras virzienā uz izeju (evakuācjas virzienā).

Nav pieļaujama bīdāmo un paceļamo evakuācijas durvju ierīkošana.

7.6. Ugunsaizsardzības sistēmas

Savlaicīgai uguns izcelšanās atklāšanai telpās ir jāierīko automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, saskaņā ar LBN 201-07 213.3. punktu.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšana un montāža jāveic atbilstoši LVS EN 54-14 ‘’Eiropas standarts. Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas – 14. daļa. Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un tehniskai apkopei’’ standarta prasībām. Signālu par iekārtas nostrādāšanu jāpārraida uz pulti, kas uzstādīta postenī ar diennakts dežūrējošo personālu.

7.7. Inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi

Ēkas zibensaizsardzības nepieciešamību ir jāizvērtē vadoties pēc LBN 201-07 306.1. punktā.

Standarti, kas nosaka zibensaizsardzības projektēšanas un montāžas prasības, ir norādīti LBN 201-07 2. pielikumā.

Visām elektroierīcēm un gaismas ķermeņiem jābūt aizsargātiem pret putekļu un mitruma iedarbību. To pielietošanas diapozonu un nosacījumus nosaka rūpnīcas izgatavotājs.

Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads ar ugunsdzēsības krāniem ēkā nav nepieciešams.

7.8. Primārās ugunsdzēsības iekārtas un aprīkojums

Ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķins tiek veikts ēkas visām telpām un pamatojoties uz UN prasībām.

Ēkas telpu platība ir 4585.5 m2.

Attiecīgi nepieciešami četrdesmit astoņi seškilogramīgie ugunsdzēsības aparāti (4585.5/200x2). Rādītājs pieņemts interpolējot. Aparātu ugunsdzēsīgā viela ir ABC klases pulveris (UN 169. punkts un 9. Pielikuma 1. tabula).

| Nr. p.k. | Ugunsgrēka klase | Ugunsdzēsīgā viela |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ūdens | putas | gāze | pulveris |  |  |
|  |  |  |  |  | ABC klase | BC klase | D klase |
| 1. | A | ++ | ++ | + | ++ | - | - |
| 2. | B | - | ++ | + | ++ | ++ | - |
| 3. | C | - | - | + | ++ | ++ | - |
| 4. | D | - | - | - | - | - | ++ |

Apzīmējumi:++ dzēš visefektīvāk
+ derīgs
- nederīgs

Kopumā ēkas nodrošināšanai ar primārajiemugunsdzēsības līdzekļiem ir nepieciešami četrdesmit astoņi seškilogramīgie ugunsdzēsības aparāti ar ABC klases pulvera pildījumu. Katrā stāva ne mazāk par astoņiem (UN 9. pielikuma 8. punkts).

7.9. Ugunsaizsardzības sistēmas

Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas (ugunsgrēka signalizācijas) pareizas apkopes, darbspējas nodrošināšanai un savlaicīgai remonta veikšanai jānoslēdz līgums ar attiecīgu, kompetentu organizāciju.

Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar iekārtu ražotāja tehniskās dokumentācijas prasībām. Minētajiem nolūkiem jāizstrādā attiecīgs, automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehniskāsapkopes reglaments atbilstoši UN 6. pielikumam.

Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehnisko projektu un ekspluatācijas instrukciju jāglabā objektā.

Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes un remontdarbus, kā arī iedarbošanās gadījumos un bojājumus reģistrē speciālā žurnāla atbilstoši UN prasībām.

Elektroinstalācijas izolācijas pretestību mērījumus, zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes, jāveic reizi sešos gados ar licenzētas juridiskas vai sertificētas fiziskas personas palīdzibu.

Ugunsdzēsības aparātus jāizvieto redzamās, viegli pieejamās vietās, ne augstāk par 1,5 metriem no grīdas līdz aparātu rokturim, ievērojot UN 9. pielikuma 7. punkta nosacījumus.

Ugunsdzēsības aparātu uzstādīšanas vietas jāapzīmē atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.

Ugunsdzēsības aparātu uzskaiti veikt speciālā žurnālā atbilstoši UN 10. pielikumam.

Ugunsdzēsības aparātu pārbaudi veikt atbilstoši standarta LVS 332 prasībām.

Ar ugunsdrošības jomā speciāli apmācītas personas palīdzību jāizstrādā ugunsdrošības instrkcija, kura ietver šādu informāciju:

- Kārtība, kādā tiek uzturēta teritorija, ēkas, telpas, evakuācijas ceļi un piebraucamie ceļi pie ēkām, būvēm un ugunsdzēsības ūdensapgādes vietām, kā arī ziņas par objekta ugunsdrošību;

- Ugunsdrošības režīms, ugunsdrošības prasības ēku un būvju inženiertehnisko iekārtu ekspluatācijā, iespējamie riska faktori;

- Vietu un telpu sakopšanas un elektropatērētāju atvienošanas kārtība pēc pasākumu beigām;

- Vietas, kur atļauts smēķēt;

- Darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā;

- Ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība;

- Ventilācjas iekārtu, elektroiekārtu un citu inženiertehnisko iekārtu atvienošanas kārtība;

- Ugunsdzēšanas līdzekļu, ugunsdzēsības sistēmu un iekārtu izmantošanas kārtība;

- Cilvēku evakuācijas kārtība;

- Materiālo vērtību evakuācijas kārtība;

Darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā veikt ne retāk, kā reizi gadā. Instruktāžu reģistrēt speciālā žurnālā atbilstoši UN 1. pielikumam.

Smēķēšana visās telpās ir aizliegta.

8. Būvdarbu organizācijas pasākumu pārskats

  - Vispārējā daļa.

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19, k-8 rekonstrukcijas darbu organizēšanas projekts izstrādāts  pamatojoties uz :

- Vispārīgie būvnoteikumi – LR MK 1997.g.noteikumi Nr.112 ar grozījumiem [8] (turpmāk – „VB”);

- Arhitekta A.Vanaga (LAS sert.Nr.10 – 1093) izstrādāto tehnisko projektu;

- Ķekavas novada pašvaldības būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevumu  no 01.11.2011.g. Nr.223/11;

Būvobjekts saskaņā ar projektēšanas uzdevumu TP stadijā aptver  sekojošus objektus un darbus :

- Lifta izbūves piebūve esošajai ēkai;

- Ēkas trešā stāva renovācija;

Būvobjekts atrodas Ķekavā, Gaismas ielā 19, k-8.

Pasūtītāja funkcijas veic Ķekavas novada pašvaldība.

8.2.  Būvniecības  apstākļi un darbu izpilde.

Esošā situācija.

Zemes gabals ar esošo apbūvi atrodas Ķekavā, Gaismas ielā 19, k-8. Zemes gabala īpašnieks un būvprojekta pasūtītājs  – Ķekavas novada pašvaldība. Zemes gabals apbūvēts, uz zemesgabala atrodas pašvadības administratīvā ēka un rekonstruējamā dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja. Piebraukšana un izbraukšana zemesgabalam pa Gaismas ielu. Zemesgabalā ir koku un krūmu stādījumi.

Rekonstrukcijas būvdarbi (lapa DOP-2)

Ēsošā ēka – Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja piecu stāvu ar apbūves laukumu 971.4 kvm, zem ēkas pagrabs, projektētās piebūves apbūves laukums 27.2 kvm.

Pagrabstāva un virszemes sienas paredzētas monolīta dz/betona konstrukcijas un dz/betona plātnes pārsegums, jumta konstrukcija dz/betona plātnes pārsegums ar siltinājumu un ruberoīda segumu.

Būvniecības darbi veicami zemesgabala brīvajā daļā, kur veicami nepieciešamie sagatavošanas darbi. Tā kā būvlaukums atrodas pilsētas centrā , tad tas jānorobežo ar blīvu žogu.

Iebraukšana un izbraukšana būvlaukumā paredzēta pa pievadceļiem no Gaismas ielas. Būvbedres dziļākā vieta pagraba izbūvei  3,0 m no zemes virsmas; būvbedres malas veidojamas ar pieļaujamo slīpumu, jo pagraba sienas nebūs tuvāk par 4 m no zemesgabala robežas. Liekā grunts izvedama atbērtnē. Pamati,  sienas un pārsegumi betonējami ar betona sūkni saliekamos ieveidņos. Materiālu piegāde un būvmehānismu un transporta piebraukšana paredzama no Gaismas ielas pa pievadceļiem. Moduļu, konteinervagonu un materiālu novietnes iespējams izvietot esošajā autostāvvietā (skat.lapu DOP – 2). Sienu izbūvei, siltināšanai un ārējai apdarei uzstādāmas sastatnes pa ēkas gala sienas perimetru. Materiālu padošanai uz ēkas piebūves izmantojams pacēlājs, kas uzstādams pie sienas.

Labiekārtošanas darbi.

Ārējie inženiertīkli netiek skarti.

Elektroapgādes vajadzībām pie ēkas uzstādāma sadale, no kuras var barot būvmehānismus  būvdarbu laikā.

Labiekārtošanas darbi – trotuāra izbūve pie lifta izbūves veicama saskaņā ar AR daļas projekta risinājumiem. Nav paredzami apgrūtinājumi būvdarbu laikā.

  - Būvniecības  ilgums.

Rekonstrukcijas darbu ilgumu atkarībā no būvdarbu sākuma laika (vasarā,rudenī) var vērtēt uz otrā gada pavasari,vasaru .

  - Vides  aizsardzības  pasākumi.

Projektā paredzētie darbi vērsti uz vides un sadzīves apstākļu uzlabošanu. Izmantojami LR sertificēti un pārbaudīti būvmateriāli. Būvgruži savācami konteineros un darba gaitā izvedami uz pārstrādi un izgāztuvi. Būvdarbu gaitā jāievēro “VB” sadaļas 5.8 prasības –“Vides aizsardzības nosacījumi”.

8.5. Kvalitātes  kontrole  un  nodrošināšana.

Saskaņā ar “VB” p. 153 – par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs (būvētājs). Būvdarbu kvalitātei jāatbilst LBN, normatīvajiem  spēkā  esošajiem  aktiem. Būvdarbu  dokumentācijai, saistību  rakstiem, darbu  aktiem  jāatbilst “VB” prasībām (p.155,156,157).

8.6. Darba aizsardzības ieteikumi.

Darba aizsardzībai jāievēro sekojošā informācija :

Būvlaukumam izmantojama norobežota daļa no zemesgabala.

Būvniecības riska faktori ir darbi dziļumā 1,5 m un vairāk, darbi augstumā virs 7 m no zemes virsmas. Riski novēršami izpildot LR MK noteikumu Nr.92, Nr.318 un Nr.526 prasības (skat. lapā DOP – 1 dokumentu sarakstu).

Būvdarbu laikā jāievēro LR MK 2004.g.17.februāra noteikumi Nr.82 ‘’Ugunsdrošības noteikumi” (sadaļa 8. Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus).

Būvprojekta vadītājs:                                  A. Vanags