Tehniskā specifikācija liftam

| Pasažieru lifts |  | KONE Sisko™ 265 GW16/05-19 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametru nosaukums | Parametri |  |  |
| Galvenie parametri |  |  |  |
| Celtspēja | 1275kg / 17 pasažieri |  |  |
| Piedziņa | Elektriska, trošu, bezreduktora-EcoDisc tipa sinhronais motors MX10 ar apgriezienu skaita bezpakāpju regulēšanu(frekvenču regulēšana), līdz 180 startiem stundā. |  |  |
| Ātrums | 0.5 m/s |  |  |
| Celšanas augstums | 14 m |  |  |
| Pieturvietas | 7 |  |  |
| Pieejas | 7, no divām pusēm |  |  |
| Jauda | 4.3 kW |  |  |
| Mašīntelpa | Nav nepieciešama |  |  |
| Tīkla spriegums | 3 x 380/50 Hz |  |  |
| Kabīne |  |  |  |
| Kabīnes izmērs | 1200 x 2300 x 2200 mm (platums x dziļums x augstums) |  |  |
| Kabīnes frontālās sienas | Gluds nerūsējošais tērauds (Asturias Satin) |  |  |
| Kabīnes sānu sienas | PVC pārklājums (Monterrey Silver) |  |  |
| Kabīnes durvis | Automātiskas, teleskopiskas, 1100 x 2100mm; Gluds nerūsējošais tērauds (Asturias Satin) |  |  |
| Griesti | Nerūsējošais tērauds ar iebūvētu apgaismojumu (LF1) |  |  |
| Grīda | Gumijas segums (Detroit Grey) |  |  |
| Sliekšņi | Alumīnija standarta |  |  |
| Spogulis | ½ kabīnes augstumā pie aizmugures sienas |  |  |
| Roku balsts | Nerūsējošā tērauda – zem spoguļa |  |  |
| Šahta |  |  |  |
| Šahtas durvis | Automātiskas, teleskopiskas, 1100 x 2100mm; Krāsots metāls; ugunsdrošības klase 0 |  |  |
| Portāli | Krāsots metāls |  |  |
| Šahtas izmēri | 2100 x 2950mm ( platums x dziļums) |  |  |
| Šahtas galvas augstums | 3800mm |  |  |
| Šahtas bedres dziļums | 1250mm |  |  |
| Vadība |  |  |  |
| Vadības sistēmas | Mikroprocesors; FDI-ugunsdrošības režīms; Trīspunktu Intercom sakaru sistēma; fotoelements – gaismas aizkars; pārslodzes un pilnas slodzes režīms; slimnieku transportēšanas režīms |  |  |
| Izsaukumu sistēma | Full Collective – uz augšu un leju savācoša |  |  |
| Pavēles aparāts kabīnē | KSC 305; nerūsējošā tērauda apdare |  |  |
| Izsaukuma pogas stāvos | KSL 305; ar indikāciju; nerūsējošā tērauda apdare |  |  |
| Kabīnes atrašanās indikatori | Kabīnē |  |  |