### PASKAIDROJOŠAIS RAKSTS

| 1. | Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA „IxCom” un SIA „Projekts 3” savstarpēji noslēgto līgumu un SIA”Citrus Solutions” izdotiem tehniskajem noteikumiem nr. CS.37.6-1/2218/709 |
| --- | --- |
| 2. | Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.166 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.257 (LBN262 – 05, ”Elektronisko sakaru tikli”), Ministru kabineta noteikumiem Nr.1069”Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” un saskaņā ar celtniecības normām un noteikumiem. |
| 3. | Tehniskajā projektā paredzēts sekojošs darbu apjoms: |
| - | Tehnisko projektu plānots realizēt 3 kārtās - kabeļu kanalizācijas izbūve un kabeļu montāža. Kabeļu montāžas darbu 2. un 3. kārtas ir apvienotas, jo ekonomiski un tehniski nelietderīgi būtu tās atdalīt. Kabeļu kanalizācija ir izbūvējama 3 kārtās - saskaņā ar rasējumiem |
| - | 1. kārtā Pļavniekkalna ielā ietves izbūves vietā izbūvēt proj. kabeļu kanalizāciju esošo kabeļu gruntī pārvietošanai uz kabeļu kanalizāciju aizsardzības un ekspluatācijas nodrošināšanai,trases garums – 89,5m, kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļums –0.8m, izņemot šķērsojuma vietas ar citām inženierkomunikācijām(skatīt uz rasējuma) - saskaņā ar rasējumiem |
| - | 1. kārtā ir paredzēta arī kabeļu aizsardzība ar šķeltām d.100mm caurulēm - trases garums – 4,0m - saskaņā ar rasējumiem |
| - | 2. kārtā Pļavniekkalna ielā ietves izbūves vietā izbūvēt proj. kabeļu kanalizāciju esošo kabeļu gruntī pārvietošanai uz kabeļu kanalizāciju aizsardzības un ekspluatācijas nodrošināšanai,trases garums – 111,0m, kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļums –0.8m, izņemot šķērsojuma vietas ar citām inženierkomunikācijām(skatīt uz rasējuma) - saskaņā ar rasējumiem |
| - | 3. kārtā Pļavniekkalna ielā ietves izbūves vietā izbūvēt proj. kabeļu kanalizāciju esošo kabeļu gruntī pārvietošanai uz kabeļu kanalizāciju aizsardzības un ekspluatācijas nodrošināšanai,trases garums – 679,0m, kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļums –0.8m, izņemot šķērsojuma vietas ar citām inženierkomunikācijām(skatīt uz rasējuma) - saskaņā ar rasējumiem |
| - | 3. kārtā ir paredzēta arī kabeļu aizsardzība ar šķeltām d.100mm caurulēm - trases garums – 143,5m - saskaņā ar rasējumiem |
| - | Nolīmeņot esošos kabeļu kanalizācijas vākus - saskaņā ar rasējumiem |
| - | Pēc kabeļu kanalizācijas izbūves pārslēgt esošos maģistrālos, sadales un abonentu kā arī optisko kabeļus, ieguldot proj. kabeļus proj. kabeļu kanalizācijā - saskaņā ar rasējumiem |
| - | Ievērot visas norādītās piezīmes pie kabeļu pārslēgšanas |
| - | SIA”Lattelecom” pārstāve Irina Solovjova(m.t. 29365155) |
| - | Esošo kabeļu zonā grunts blīvēšanu veikt bez mehānismu pielietojuma. Pirms darbu veikšanas kabeļus atšurfēt, precizēt to atrašanās vietu un dziļumu. |
| - | Veicot būvdarbus objektā pirms rakšanas darbu uzsākšanas privātīpašumos veikt fotofiksāciju būvdarbu zonai (sastādot aktu, to parakstot būvuzņēmēja pārstāvim, īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai un būvuzraugam), konstatējot esošo situāciju un segumu stāvokli, lai pēc darbu pabeigšanas privātīpašumos būvdarbu skartajā zonā atjaunotu segumus un stādījumus u.c. elementus (žogi, vārti, mazās arhitektūras formas u.c.) to sākotnējā izskatā un kvalitātē. Pēc būvdarbu pabeigšanas privātīpašumos saņemt saskaņojumu no privātīpašnieka vai tā pilnvarotas personas par veikto darbu kvalitāti. |
| - | Ja veicot darbus zemes darbus tiek atklāts kabelis, kas nav norādīts dokumentācijā, japārtrauc zemes darbus, janodrošina kabeļa aizsardzība un jaizsauc ieinteresēto organizāciju pārstāvjus. |
| - | Pirms celtniecības darbu sākuma organizācijai, kas veic celtniecības darbus, darbu gaitu un laiku saskaņot ar ēku īpašniekiem vai pārvaldniekiem. |
|  | Darba aizsardzība |
| 1. | Personāla drošības nodrošināšanai sakaru līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā projektā paredzēts sevišķi uzmanīgi veikt darbus strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma un sakaru līniju stabiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī celtniecības normas un noteikumus. |

#### Sastādīja                                                                                  R.Višņakovs