# MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS – LKT DAĻA

| Nr. | Nosaukums, tehniskie rādītāji | Mērvie-nība | #### Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lietus ūdens kanalizācija –K2- |  |  |  |
| 1 | Plastmasas pašteces lietusūdeņu PP uzmavu caurules un veidgabali, De 200, klase T8, analogs f.’’Uponor’’; ar blietētas ar smilts apbērumu | m | 60 |  |
| 2 | Saliekamo dzelzsbetona grodu aka D 1000, H=÷1,5 m ar nosēddaļu 0,5m, ar abpusēju hidroizolāciju, ar peldošo ķeta redeļu vāku; dzelzsbetona konstrukcijām atbilstoši LVS EN 206-1, blīvējuma materiāli atbilstoši EN 681-1 prasībām | Kompl. | 1 | Pirms izlaides grāvī |
| 3 | # Tas pats, =÷2,0 m | Kompl. | 1 | Pirms izlaides grāvī |
| 4 | # Tas pats, =÷2,5 m | Kompl. | 1 | Pirms izlaides grāvī |
| 5 | # Plastikāta gūlija D 400/315/200 gūlija ar nosēddaļu 0,5m, ķeta rāmi un restēm, H =  1,5 m. (analogs f-a „Uponor”) | kompl. | 5 |  |
| 6 | # Plastmasas aizsargčaulas iebetonēšanai De 200 caurulei | gab. | 6 |  |
| 7 | Izlaides izbūve ar nogāzes stiprināšanu- aizsargsiets uz caurules, nogāzes stiprinājums ar betonu vai akmeņu krāvumu (~5m²) | vieta | 3 |  |
| 8 | Zālāja noņemšana un atjaunošana | m² | 45 |  |
| 9 | Aizsardzības darbi šķērsojumos ar esošām komunikācijām: |  |  |  |
|  | -apgaismes kabelis | vieta | 1 |  |