Pielikums iepirkuma 1.daļai

Kvalitātes novērtējums

Jābūt nodrošinātai ūdens pilnīgai notecei no uzbūvētā seguma virsmas. Izpildītā darba kvalitātei jāatbilst tabulā izvirzītajām prasībām.

Tabula. Pasažieru platformas vaigājēju ietves kvalitātes parametri, prasības un

nosacījumi testēšanai un mērījumiem

| Parametrs | Prasība | Metode | Izpildes laiks vai apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| Augstuma atzīmes | ≤ ± 2,0 cm no paredzētā | LBN 305 – 1 Veicot ģeodēziskos uzmērījumus | Platformas raksturīgos punktos |
| Platformas platums, garums |  ± 5 cm no paredzētā | Ar mērlenti | Uzmērot katru platformas malu |
| Novietojums plānā | ≤ ± 5 cm no paredzētā | LBN 305 – 1 Veicot ģeodēziskos uzmērījumus | Platformas raksturīgos punktos |
| Līdzenums | Attālums no kārtas virsmas līdz mērmalas plaknei nedrīkst pārsniegt 6mm | LVS EN 13036-7 Ar ķīli veicot mērījumus jebkurā vietā zem latas | Jebkurā vietā šaubu gadījumā par atbilstību |
| Šuves starp betona apmaļu akmeņiem | 1-3 mm | Ar mērtaustu | Jebkurā vietā šaubu gadījumā par atbilstību |
| Spraugas starp betona elementiem | ≤ 5 mm | Ar mērtaustu | Jebkurā vietā šaubu gadījumā par atbilstību |
| Augstumu starpība blakus esošiem ķieģeļiem | ≤ 5 mm | Ar latu un mērtaustu | Jebkurā vietā šaubu gadījumā par atbilstību |

Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.