PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas pārbūvei par jauniešu centru

Izstrādāt Ķekavas jauniešu centra

ēku rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas tehnisko projektu atbilstoši akceptētajam metam, projektēšanas uzdevumam, pastāvošo būvnormatīvu, ugunsdrošības un higiēnas prasībām.

Objekts 				Ķekavas jauniešu centrs

Bērnu un jauniešu skaits (6-25 g.v.) – 60

Darbinieku skaits – 3

Objekta adrese				Skolas iela 2, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Pasūtītājs				Ķekavas novada pašvaldība

Gaismas iela 19, k.9, Ķekava,

Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123

Projektētājs				tiks noteikts iepirkuma procedūras rezultātā

Būvniecības klasifikācija		rekonstrukcija

Projektēšanas stadija			skiču projekts, 1. un 2.kārtas tehniskie projekti

1. Zemesgabala un ēkas raksturojums

Skolas iela 2, kadastra numurs 8070 008 1451, zemes gabala platība – 1,49 ha. Uz zemes gabala atrodas Ķekavas sākumskolas saimniecības ēka, mūra ēka ar ķieģeļu piebūvi – garāžu (1-1,5 stāvi, apbūves laukums (ar garāžu) – 118,60 m2, kopējā platība (bez garāžas) – 87,10 m2, būvtilpums – 341 m3). Ainaviskā vide – Ķekavas upes ieleja, līdzās esošā sākumskolas ēka veido attieksmi pret šo vietu.

2. Mērķis

Izstrādāt tehnisko projektu Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas rekonstrukcijai par jauniešu centru, atbilstoši izstrādātajam un apstiprinātajam metam, pielāgojot ēku atbilstoši jauniešu centra specifikai, kurš tiktu izmantots visu kalendāro gadu, radīt optimālus apstākļus jauniešu fiziskai un intelektuālai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, radošam darbam, saturīgas atpūtas organizēšanai bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Ēku paredzēts izmantot arī semināriem, konferencēm un jauniešu darbu izstādēm.

3. Izmantojamie normatīvi un standarti

Izstrādājot projektu, jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi, Latvijas būvnormatīvi, Latvijas valsts standarti un citi spēkā esošie normatīvie akti, kā arī Plānošanas un arhitektūras uzdevumā (PAU) ietvertās prasības un izstrādātais un apstiprinātais mets.

4. Projektēšanas darbi

4.1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas veikt esošo ēku inženiertīklu apsekošanu projektēšanai nepieciešamajā apjomā, apsekošanas izvērtējumu atbilstoši LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana” ar sertificētu inženieru apliecinājumu. paredzēt esošo inženiertīklu un būvkonstrukciju rekonstrukciju vai jaunu tīklu un būvkonstrukciju izbūvi atbilstoši veiktai esošo inženierkomunikāciju un būvkonstrukciju inženiertehniskai apsekošanai. Veikt teritorijas inženierģeoloģisko izpēti projektēšanai nepieciešamajā apjomā. Izpētes materiālus iekļaut tehniskā projekta sastāvā.

4.2 Veikt tehnisko noteikumu/atzinumu pieprasīšanu un saņemšanu saskaņā ar Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

4.3. Tehniskajā projektā iekļaujamas sekojošas daļas un sadaļas saskaņā ar LBN 201-01 „Būvprojektu noformēšana”:

4.3.1. Vispārīgā daļa (projektēšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli, uzmērījumi un atzinumi),

4.3.2. Arhitektūras daļa (teritorijas sadaļa (TS), arhitektūras risinājumi (AR), arhitektūras detalizētie risinājumi (ARD), iekārtu izvietojums (IE),

4.3.3. Būvkonstrukcijas (BK),

4.3.4. Ūdensapgāde un kanalizācija (t.sk. lietus ūdeņu novadīšana un teritorijas laistīšanas sistēma),

4.3.5. Apkure un vēdināšana (dabīgā, mehāniskā),

4.3.6. Elektroapgaismojuma (telpu un teritorijas) un elektroinstalāciju izbūve, aktīvā zibensaizsardzība; apgaismojumam jābūt ekonomiskam;

4.3.7. Vājstrāvas – telefonu tīkli, automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas un aizsardzības sistēma, datorpieslēgumi, apsardzes signalizācija;

4.3.8. Tehnoloģijas – iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums (specifikācijas) (IS);

4.3.9. Darbu organizēšanas projekts (DOP);

4.3.10. Būvdarbu organizācija (būvdarbu apjomu saraksts (BA));

4.3.11. Ugunsdrošības pasākumu apraksts.

4.4. Būvprojekta sastāvā iekļaut Objekta apjomus, izmaksas un tāmes sējumā un uz elektroniska datu nesēja (CD) MS Excel datorprogrammā.

4.5. Atbildīgais projektētājs ir atbildīgs par visu sistēmu un iekārtu pareizu izvēli, aprēķiniem un funkcionālo atbilstību, kā arī par to, ka sistēmas nodrošinās Pasūtītāja vajadzības. Projektā paredzētajām iekārtām un sistēmām jādarbojas apmierinoši arī pie normālām slodzes un sprieguma svārstībām un neordināros apstākļos, kādi iespējami darbības laikā, ja vien tie nepārsniedz iekārtu darbības nominālos darbības parametrus.

5. Būvprojekta saskaņošana

5.1. Tehniskā projekta dokumentāciju saskaņot ar Pasūtītāju un Jaunatnes iniciatīvu centra vadītāju.

5.2. Projekta risinājumus saskaņot ar komunālās saimniecības uzņēmumu „Ķekavas nami”.

5.3. Saņemt pozitīvus atzinumus vai saskaņojumus par tehnisko projektu no PAU noteiktajiem dienestiem un pārvaldēm.

5.4. Projektētājam jānodrošina pozitīvs neatkarīgās būvekspertīzes slēdziens par tehniskā projekta risinājumiem.

5.5. Pasūtītājam nododams Ķekavas novada pašvaldības Būvvaldē akceptēts Objekta tehniskais projekts pilnā apjomā 6 eksemplāros, t.sk. 1 eksemplārs Būvvaldei ar saskaņojumu un akcepta oriģināliem, kā arī iesniegt 1 projekta eksemplāru elektroniskā formā (dwg, pdf, jpeg).

6. Ēkas plānojums

Skolas iela 2, kadastra numurs 8070 008 1451, zemes gabala platība – 1,49 ha. Uz zemes gabala atrodas Ķekavas sākumskolas saimniecības ēka, mūra ēka ar ķieģeļu piebūvi – garāžu, ko plānots nojaukt, iesniedzot priekšlikumu par terases izbūvi. Jāizmanto esošās ēkas mūra sienas, apvienojot vēsturi ar mūsdienīgiem risinājumiem. Atbilstoši apstiprinātajam metam projektējama 2 stāvu ēka ar pagrabstāvu, izmantojot dabisko reljefu.

1.stāva telpas:

a) 2 terases, pa vienai katrā ēkas galā (40-70 m2);

b) nodarbību telpa (70-80 m2);

c) darbinieku kabinets ar iebūvētiem sienas skapjiem inventāram nodarbību telpa (50-60 m2);

d) akustiski izolēta telpa darbam ar audio- un videoierakstiem;

starp nodarbību telpām:

e) WC ar pieeju invalīdiem;

f) vestibils;

g) vējtveris;

h) garderobe;

i) kāpnes.

2.stāva telpas:

a) nodarbību telpa ar virtuves nišu (60-70 m2);

b) nodarbību telpa (25-35 m2);

starp nodarbību telpu un pedagogu kabinetu:

c) halle;

d) WC ar dušu.

Pagraba telpas:

a) terase (35-45m2);

b) gaitenis;

c) 2 ģērbtuves ar skapīšiem;

d) telpas sporta inventāra glabāšanai;

e) 2 dušas telpas;

f) 2 WC.

7. Fasādes

7.1. Dot fasāžu krāsu un dalījuma risinājumus, izstrādāt fasāžu krāsojuma pasi;

7.2. Iekļaut fasāžu vizualizāciju vides kontekstā;

7.3. Paredzēt fasāžu apgaismojumu.

8. Kopējie nosacījumi visām telpām

8.1. Visas telpas jāprojektē saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un standartiem, pasūtītāja vajadzībām un norādījumiem, ņemot vērā telpu mērķi.

8.2. Telpās nepieciešams veikt apdares darbus, uzlabot energoefektivitāti, paredzēt inženiertīklu nomaiņu, tajā skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, apkures un ventilācijas sistēmas, strāvas un vājstrāvas, u.tml. Izvēlētajām sistēmām un risinājumiem jāparedz augstu energoefektivitāti un ilgtspējīgumu.

8.3. Nodrošināt telpu ventilāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem, atbilstoši telpu lietošanas funkcijām. Tualetēs paredzēt nosūces ventilāciju.

8.4. Pirmajā stāvā un pagrabstāvā nodrošināt vides pieejamību ratiņniekiem. Izstrādāt priekšlikumu pacēlāja ierīkošanai uz 2.otro stāvu.

9. Iekšējā apdare

9.1. Izstrādāt iekštelpu apdares tabulu, sienām, grīdām un griestiem izvēloties viegli tīrāmus, dezinficējamus un veselībai nekaitīgus materiālus, kurus var viegli atjaunot un remontēt.

Projektā pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, ugunsdrošības kategorija, siltuma un skaņas izolācija, ķīmiskā noturība, ūdensizturība un citi rādītāji.

9.2. Parādīt telpu plānos to aprīkojumu (tai skaitā sanitārtehniskās ierīces) un mēbeles, mēbeļu un aprīkojuma specifikācijas, ņemot vērā jau esošās Jaunatnes iniciatīvu centram iegādātās mēbeles.

9.3. Izstrādāt telpu interjeru risinājumus. Tehniskā projekta interjera risinājumiem ir jābūt ekonomiskiem un funkcionāli piemērotiem.

10. Teritorijas labiekārtošana

10.1. Paredzēt teritorijas labiekārtojuma elementus - velosipēdu vietni, pulcēšanās laukumu ar cieto segumu, podestu (h-0,5 m), atsevišķus soliņus, aktīvās atpūtas zonu, ugunskura vietu, atkritumu urnas, apgaismojuma ķermeņus (dot specifikāciju) un dizaina risinājumus. Projektā iekļaut celiņu un laukumu segumu risinājumus (konstruktīvos šķēlumus, segumu krāsu risinājumus, rakstu).

10.2. Iebrauktuvi ar vārtiem projektēt no Skolas ielas.

10.3. Paredzēt sadzīves atkritumu konteineru novietošanas laukumu.

10.4. Izstrādāt teritorijas un fasādes apgaismojuma risinājumu.

10.5. Teritorijā paredzēt vietu ūdens ņemšanai teritorijas laistīšanai.

10.6. Izstrādāt teritorijas vertikālo plānojumu, paredzot lietus ūdeņu savākšanu un novadīšanu.

10.7. Teritorijas sadaļā iekļaut objekta būvlaukuma organizācijas un satiksmes organizācijas shēmas.