Apstiprinu: _______________________

(paraksts)

Ķekavas novada pašvaldība

izpilddirektors

Aivars Liškovskis

2013. g._____ . ___________________

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

meža meliorācijas sistēmu „Ezeri” un „Kraukļu purvs” Ķekavas novadā, Daugmales pagastā rekonstrukcijas tehniskā projekta sagatavošanai

| Objekta nosaukums | Meža meliorācijas sistēmu „Ezeri” un „Kraukļu purvs” Ķekavas novadā, Daugmales pagastā rekonstrukcija |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Ķekavas novada pašvaldība |
| Objekta adrese | "Ezeri" , Ķekavas novads, Daugmales pagasts, kadastra Nr.8056 002 0115, "Kraukļu purvs" , Ķekavas novads, Daugmales pagasts, kadastra Nr.8056 002 0344 |
| Objekta nosusināmā platība | 872,9 ha |
| Uzdevuma priekšmets | Meža meliorācijas sistēmu „Ezeri ” un „Kraukļu purvs” rekonstrukcijas tehniskais projekts Ķekavas novadā |
| Uzdevuma mērķis | Novērtēt meliorācijas sistēmu tehnisko stāvokli un noteikt darbu apjomus tās darbības nodrošināšanai |
| IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS |  |
| Normatīvās | Atbilstoši meliorācijas sistēmu būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, plānošanas un arhitektūras uzdevumam, izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, AS LVM Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskajiem noteikumiem, kā arī ar pasūtītāju saskaņotiem individuālajiem risinājumiem |
| Kartogrāfiskajiem materiāliem | Koriģēt atbilstoši meliorācijas sistēmu situācijai dabā; Uzrādīt grāvju apzīmējumus (nosaukums vai N, K, S ar Nr.), piketāžu, ūdens tecēšanas virzienu, virszemes noteci, grāvja stiprinājumus, norādīt objektā esošās robežzīmes. Izgatavot trašu ciršanas shēmu norādot apauguma veidu, izrauto celmu un lielo akmeņu nokraušanas vietu, kopējo grāvja trases platumu un grāvja virsplatumu, vizualizēt grāvju atbērtni. |
| Līmetņošanai | Augstuma atzīmes uzrādīt Baltijas augstumu sistēmā. Līmetņošanu veikt visiem pārtīrāmajiem grāvjiem, trases piketus izliekot dabā raksturīgākajās vietās, bet ne retāk kā ik pa 100 m un dabā iezīmēt grāvja trases malu nodrošinot nākamās atzīmes redzamību. |
| Grafiskajiem materiāliem | Garenprofilus zīmēt visiem pārtīrāmajiem grāvjiem. Šķērsprofilus zīmēt visiem pārtīrāmajiem grāvjiem pie katra piketa. Susinātājgrāvjiem un kontūrgrāvjiem, kuriem izrokamā kubatūra nepārsniedz 1m3 uz tekošo metru – zīmēt vismaz vienu raksturīgāko šķērsprofilu. Pievienot caurteku rasējumus. |
| Izraktās grunts izlīdzināšanai | Līdz 50% ** |
| Fotogrāfiju skaitam | Ne mazāk kā 4 |
| Dokumentācijas eksemplāru skaitam | Ne mazāk kā 6. Projekta dokumentāciju iesniedz arī elektroniskā datu nesējā, grāvju trašu atbrīvošanas shēmu un projekta plānu iesniedz DWG. vai DGN. un PDF. formātā. |
| Saskaņošanai | Saskaņošana, atbilstoši saskaņojuma sarakstam veicama uz plāna materiāla, ar : Inženierkomunikāciju īpašniekiem; citiem īpašniekiem, kuru īpašumus šķērso vai ar kuru īpašumiem robežojas grāvju trases; VMD; būvvaldi. Ar objekta pierobežniekiem, saskaņojot projektu, vienoties par atbērtnes pusi, apauguma novākšanu grāvja trasēs, izraktās grunts novietošanu un izlīdzināšanu, robežzīmju atjaunošanu. Būvprojektam jāveic ekspertīze. Būvprojekts akceptējams būvvaldē. |
| Papildus norādījumi | Projektā kopējo būvdarbu apjomu jāsadala starp atkarīgo (ne vairāk kā 70%) un vadošo (ne mazāk kā 30%) partneri. Vienā dokumentācijas eksemplārā sagatavot orientējošo būvizmaksu aprēķinu (tāmi) katram līdzējam atsevišķi un vienu kopējo. |

** - atbilstoši situācijai dabā norāda citu izraktās grunts izlīdzināmo %

Pielikumā:	1. Objekta kartogrāfiskais materiāls;

2. Trašu ciršanas aprēķinu tabulas paraugforma;

3. Būvizmaksu aprēķina paraugforma (tāme);

4. Ietekmes uz vidi vērtējums;

5. Plānošanas un arhitektūras uzdevums un tajā minētie tehniskie noteikumi.

6. Mežaudžu plāns (MMS novietojuma shēma un AAT)

Datums:

Mežkopības un meliorācijas speciālists:

Projektētājs: