Pielikums Nr.1

Projektēšanas uzdevums

| Objekta nosaukums: | Ielas rekonstrukcija |
| --- | --- |
| Adrese: | Rāmavas iela, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novadā |
| Pasūtītājs: | Ķekavas novada pašvaldība Tālr. 67935803, fakss 67935819 Atbildīgais pārstāvis: Arvis Krūmiņš tālr. 25436806 |
| Būvniecības veids: | Rekonstrukcija |
| Projektēšanas stadija: | Shēma un tehniskais projekts |
| Projektēšanas risinājumu variantu skaits: | trīs - shēmas stadijā, viens - tehniskā projektā |
| Pasūtītājam iepriekšējai saskaņošanai iesniedzamais materiālu apjoms: | Būvprojekts izstrādājams shēmas un tehniskā projekta stadijā. Projekts darba stadijā ir saskaņojams ar Ķekavas novada pašvaldību |
| Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits Skiču projekts |  |
| saskaņošanai: | 3 eks. |
| nodošanai pasūtītājam: Tehniskais projekts saskaņošanai: nodošanai pasūtītājam: | 3 eks. (papildus nepieciešams iesniegt projekta dokumentāciju CD formā, kā arī būvdarbu izmaksu tāme) 5 eks. 5 eks. (papildus nepieciešams iesniegt projekta dokumentāciju CD formā, kā arī būvdarbu izmaksu tāme) |
| Uzdevuma tehniskais apraksts. |  |
| Darbu robežas: Brauktuves parametri: Gājēju ietves risinājumi: | Ielas sarkanās līnijas. Privāto zemju daļas skart pēc nepieciešamības to vietas iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. 6.0m (atbilstoši LVS) shēmas stadijā: - izvērtēt iespējamos risinājumus krustojumam līdz valsts galvenajam autoceļam A7, plānotajam apļveida krustojumam pie pagrieziena uz Baložiem (luksofors, gājēju pārejas u.c.). - izvērtēt auto plūsmas izmaiņas pēc plānotā apļveida krustojuma pie pagrieziena uz Baložiem izbūves un iespējamos risinājumus satiksmes drošības uzlabošanai. Atbilstoši LVS (Savietot ar Pļavniekkalna ielas ietves projektu) shēmas stadijā: - izvērtēt iespējamos risinājumus izbūvēt 2 autobusa pieturas - izvērtēt iespējamos risinājumus izbūvēt 1 autobusa pieturu |
| Gājēju ietves risinājumi: | Izvērtēt iespējamos risinājumus shēmas stadijā: - gājēju ietve vienā pusē un dalītais gājēju-veloceliņš otrā ielas pusē - gājēju ietve ielas vienā pusē un apvienotais gājēju veloceliņš otrā ielas pusē |
| Brauktuves segums: | Asfaltbetons atbilstoši ielas klasei un transporta sastāvam |
| Gājēju ietves segums: | Izvērtēt iespējamos risinājumus shēmas stadijā: a. Bruģakmens segums b. Asfaltbetona segums |
| Segas konstrukcija: | Izvērtēt iespējamos risinājumus shēmas stadijā: - Pilna rekonstrukcija ielai - Drenējošā slāņa izbūvi neparedzēt. Atkarībā no ģeoloģiskajiem apstākļiem paredzēt tikai pamata nesošās kārtas (šķembu maisījuma) pastiprināšanu un jaunu asfaltbetona kārtu izbūvi |
| Komunikācijas: | Ja tiek skartas komunikācijas, paredzēt to aizsardzības pasākumus vai rekonstrukciju. Rāmavas ielas rekonstrukciju tiek plānots realizēt kopīgi ar kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūvi pa Rāmavas ielu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā III fāze ietvaros (projekta realizētājs SIA „Ķekavas nami”). Savietot ar kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūves tehnisko projektu. Projekta komunikāciju sadaļas skaņot ar atbildīgajiem komunikāciju turētājiem. |
| Apgaismojums: Virszemes ūdens novadīšanas sistēma: | Pārbaudīt vai atbilst normatīvo aktu prasībām, ja nepieciešams papildināt esošo apgaismes līniju. Atklāta tipa (paredzēt grāvju rakšanu), izņēmuma gadījumos - slēgta tipa |
| Teritorijas labiekārtojums: | Pēc darbu pabeigšanas, atjaunot zālāju un cietos segumus |
| Apzaļumošana: | Paredzēt zaļās zonas atjaunošanu, saglabājami esošie koki un stādījumi, kuru likvidāciju neparedz projekts. |
| Satiksmes organizācija: | Atbilstoši LVS nepieciešamās vietās uzstādīt ceļa zīmes. |
| Izejas materiāli: |  |
| Topogrāfiskais uzmērījums: | Veic pasūtītājs |
| Inženierģeoloģiskās izpētes materiāli: | Veic projektētājs. |
| Tehniskie noteikumi | Saskaņā Plānošanas un arhitektūras uzdevumu. |
| Plānošanas un arhitektūras uzdevums: | Sagatavo Ķekavas novada pašvaldības Būvvalde. |
| Pasūtītājs | - Liškovskis |
| Izpildītājs |  |