PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Ķekavas sākumskolas ēkas pārbūvei par Ķekavas Mākslas skolu

Izstrādāt Ķekavas Mākslas skolas

ēkas pārbūves un teritorijas labiekārtošanas tehnisko projektu atbilstoši akceptētajam metam, projektēšanas uzdevumam, pastāvošo būvnormatīvu, ugunsdrošības un higiēnas prasībām.

Objekts 				Ķekavas Mākslas skola

Bērnu, jauniešu un pieaugušo skaits (4-70 g.v.) – 170

Darbinieku skaits – 23

Objekta adrese				Skolas iela 2, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Pasūtītājs				Ķekavas novada pašvaldība

Gaismas iela 19, k.9, Ķekava,

Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123

Projektētājs				tiks noteikts iepirkuma procedūras rezultātā

Būvniecības klasifikācija		pārbūve

Projektēšanas stadija			skiču projekts, tehniskais projekts

1. Zemesgabala un ēkas raksturojums

Skolas iela 2, kadastra numurs 8070 008 1451, zemes gabala platība – 1,49 ha. Uz zemes gabala atrodas Ķekavas sākumskolas ēka un tās saimniecības ēka, mūra ēka ar (2 stāvi, ar pagrabu un bēniņiem, apbūves laukums – 494 m2, kopējā platība – 850 m2, būvtilpums – 3874 m3 (tai skaitā virszemes – 3442 m3, pagrabs – 432 m3)). Ainaviskā vide – Ķekavas upes ieleja, līdzās esošais projektējamais Ķekavas upes parks un saimniecības ēkas rekonstrukcija par Jauniešu centru veido attieksmi pret šo vietu.

2. Mērķis

Izstrādāt tehnisko projektu Ķekavas sākumskolas ēkas pārbūvei par Mākslas skolu, atbilstoši izstrādātajam un apstiprinātajam metam, pielāgojot ēku atbilstoši Mākslas skolas specifikai, kurš tiktu izmantots visu kalendāro gadu, radīt optimālus apstākļus bērnu un  jauniešu  intelektuālai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, radošam darbam, saturīgas atpūtas organizēšanai bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Ēku un tai pieguļošo teritoriju paredzēts izmantot arī profesionālu mākslinieku un audzēkņu darbu izstādēm.

3. Izmantojamie normatīvi un standarti

Izstrādājot projektu, jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi, Latvijas būvnormatīvi, Latvijas valsts standarti un citi spēkā esošie normatīvie akti, kā arī būvatļaujā ietvertās prasības, tehniskā ekspertīze un izstrādātais un apstiprinātais mets.

4. Projektēšanas darbi

4.1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas veikt esošo ēkas inženiertīklu apsekošanu projektēšanai nepieciešamajā apjomā, apsekošanas izvērtējumu atbilstoši LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana” ar sertificētu inženieru apliecinājumu. Paredzēt esošo inženiertīklu un būvkonstrukciju rekonstrukciju vai jaunu tīklu un būvkonstrukciju izbūvi atbilstoši veiktai esošo inženierkomunikāciju un būvkonstrukciju inženiertehniskai apsekošanai. Veikt ēkas un teritorijas inženierģeoloģisko izpēti projektēšanai nepieciešamajā apjomā. Izpētes materiālus iekļaut tehniskā projekta sastāvā.

4.2. Veikt ēkas energoauditu un ēkas pārbūves projektā iekļaut darbus atbilstoši energoaudita slēdzienam.

4.3 Veikt tehnisko noteikumu/atzinumu pieprasīšanu un saņemšanu saskaņā ar būvatļauju.

4.4. Būvprojekts jānoformē atbilstoši MK Noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”.

4.5. Būvprojekta sastāvā iekļaut Objekta apjomus, izmaksas un tāmes sējumā un uz elektroniska datu nesēja (CD) MS Excel datorprogrammā.

4.6. Atbildīgais projektētājs ir atbildīgs par visu sistēmu un iekārtu pareizu izvēli, aprēķiniem un funkcionālo atbilstību, kā arī par to, ka sistēmas nodrošinās Pasūtītāja vajadzības. Projektā paredzētajām iekārtām un sistēmām jādarbojas apmierinoši arī pie normālām slodzes un sprieguma svārstībām un neordināros apstākļos, kādi iespējami darbības laikā, ja vien tie nepārsniedz iekārtu darbības nominālos darbības parametrus.

5. Būvprojekta saskaņošana

5.1. Tehniskā projekta dokumentāciju saskaņot ar Pasūtītāju un Ķekavas Mākslas skolas direktori.

5.2. Projekta risinājumus saskaņot ar komunālās saimniecības uzņēmumu „Ķekavas nami”.

5.3. Saņemt pozitīvus atzinumus vai saskaņojumus par tehnisko projektu no būvatļaujā noteiktajiem dienestiem un pārvaldēm.

5.4. Projektētājam jānodrošina pozitīvs neatkarīgās būvekspertīzes slēdziens par tehniskā projekta risinājumiem visām daļām.

5.5. Pasūtītājam nododams Ķekavas novada pašvaldības Būvvaldē akceptēts Objekta tehniskais projekts pilnā apjomā 6 eksemplāros, t.sk. 1 eksemplārs Būvvaldei ar saskaņojumu un akcepta oriģināliem, kā arī iesniegt 1 projekta eksemplāru elektroniskā formā (dwg, pdf, jpeg).

6. Ēkas plānojums

Skolas iela 2, kadastra numurs 8070 008 1451, zemes gabala platība – 1,49 ha. Uz zemes gabala atrodas Ķekavas sākumskolas mūra ēka. Atbilstoši apstiprinātajam metam projektējama 2 stāvu ēka ar izbūvētiem  bēniņiem, pagrabstāvu. Jāizbūvē jauna kāpņu telpa ar liftu, kas savieno visus ēkas līmeņus un atpūtas telpa izmantojot dabisko reljefu.

1.stāva telpas:

a) direktora kabinets (20-30 m2);

b) sekretāra lietveža kabinets (20-30 m2);

c) garderobe, atpūtas zona (40-50 m2);

d) izstāžu zāle ar bīdāmu starpsienu un izbīdāmu vertikālu ekspozīcijas plakni - (90-100 m2)

e) mācību klase – veidošana (30-40 m2);

f) mācību klase – stikls, keramika (30-40 m2), ar pacēlāju uz cepli pagrabā un 3-fāžu elektrības pieslēgumu;

g) mācību klase – darbs materiālā (30-40 m2);

h) WC meitenēm un WC zēniem ar pieeju invalīdiem;

i) gaitenis ar dežuranta posteni – (50-60 m2);

j) vējtveris (7-10 m2);

k) kāpnes, kāpņu telpa ar lifta telpu un vējtveri- (20-30 m2);

l) atpūtas telpa – (40-50 m2).

2.stāva telpas:

Lielajā zālē garenvirzienā paredzēt antresola stāvu, kas dod iespēju šai telpai atgūt sākotnējo plašumu.

a) mācību klase – zīmētava (40-50 m2) ar bīdāmu necaurredzamu starpsienu uz blakus klasi;

b) mācību klase – telpa gleznošanai (40-50 m2);

c) mācību klase – vides māksla, dizaina pamati (40-50 m2), blakus klases jānorobežo ar statisku necaurredzamu starpsienu;

d) mācību klase – kompozīcija, grafika (40-50 m2);

e) mācību klase – tekstils (30-40 m2);

f) materiālu noliktavas;

g) bibliotēka - (20-30 m2);

h) direktora vietnieka kabinets - (15-20 m2);

i) skolotāju istaba - (20-30 m2);

j) gaitenis- (70-80 m2) ;

k) WC meitenēm un WC darbiniekiem;

l) kāpņu telpa ar lifta telpu (20-30 m2);

m) terase (40-50 m2).

Pagraba telpas:

a) ceplis ar mālu un darbu glabātuvi, pacēlāju uz keramikas klasi, 3 fāžu pieslēgumu keramikas krāsnīm un apkopēju palīgtelpu (50-60 m2);

b) gaitenis (10-20 m2);

c) palīgtelpas podestu un citu priekšmetu glabāšanai (30-40 m2);

d) kāpņu telpa ar lifta telpu un priekštelpu uz gaiteni (20-30 m2).

Bēniņu telpas:

Ziemeļu daļas jumta konstrukcijā plānota telpa ar kamīnu.

a) mācību klase – datorgrafika, animācija (40-50 m2), ar aptumšojamiem logiem;

b) mācību klase – foto, video (40-50 m2), ar aptumšojamiem logiem;

c) halle (15-20 m2);

d) apspriežu zāle ar iebūvētu plaukta plakni jumta slīpumā, kamīnu un nodalītu virtuves telpu (60-70 m2);

e) arhīva telpa- (20-30 m2);

f) kāpņu telpa ar lifta telpu (10-20 m2).

Izprojektēt ventilācijas sistēmu visai ēkai.

Nodrošināt interneta pieslēgumu visai ēkai.

7. Fasādes

7.1. Dot fasāžu krāsu un dalījuma risinājumus, izstrādāt fasāžu krāsojuma pasi;

7.2. Iekļaut fasāžu vizualizāciju vides kontekstā;

7.3. Paredzēt fasāžu apgaismojumu.

8. Kopējie nosacījumi visām telpām

8.1. Visas telpas jāprojektē saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un standartiem, pasūtītāja vajadzībām un norādījumiem, ņemot vērā telpu mērķi.

8.2. Telpās nepieciešams veikt apdares darbus, uzlabot energoefektivitāti, paredzēt inženiertīklu nomaiņu, tajā skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, apkures un ventilācijas sistēmas, strāvas un vājstrāvas, u.tml. Izvēlētajām sistēmām un risinājumiem jāparedz augstu energoefektivitāti un ilgtspējīgumu.

8.3. Nodrošināt telpu ventilāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem, atbilstoši telpu lietošanas funkcijām. Tualetēs paredzēt nosūces ventilāciju.

8.4. Pirmajā stāvā nodrošināt vides pieejamību ratiņniekiem.

9. Iekšējā apdare

9.1. Izstrādāt iekštelpu apdares tabulu, sienām, grīdām un griestiem izvēloties viegli tīrāmus, dezinficējamus un veselībai nekaitīgus materiālus, kurus var viegli atjaunot un remontēt.

Projektā pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, ugunsdrošības kategorija, siltuma un skaņas izolācija, ķīmiskā noturība, ūdensizturība un citi rādītāji.

9.2. Parādīt telpu plānos to aprīkojumu (tai skaitā sanitārtehniskās ierīces) un mēbeles, mēbeļu un aprīkojuma specifikācijas, ņemot vērā esošo Mākslas skolas aprīkojumu.

9.3. Izstrādāt telpu interjeru risinājumus. Tehniskā projekta interjera risinājumiem ir jābūt ekonomiskiem un funkcionāli piemērotiem.

10. Teritorijas labiekārtošana

10.1. Paredzēt teritorijas labiekārtojuma elementus atbilstoši Ķekavas upes parka projektam un Jauniešu centra rekonstrukcijas Skolas ielā 2, Ķekavā projektam.

10.2. Iebrauktuvi ar vārtiem projektēt no Skolas ielas.

10.3. Paredzēt sadzīves atkritumu konteineru novietošanas laukumu.

10.4. Izstrādāt teritorijas un fasādes apgaismojuma risinājumu.

10.5. Paredzēt vietu ūdens ņemšanai teritorijas laistīšanai.

10.6. Izstrādāt teritorijas vertikālo plānojumu, paredzot lietus ūdeņu savākšanu un novadīšanu.

10.7. Teritorijas sadaļā iekļaut objekta būvlaukuma organizācijas un satiksmes organizācijas shēmas.