SIA „BALTICGEO”
                                                                                                                         Reģ. Nr.40003806816

balticgeo@inbox.lv

26347979

INŽENIERĢEOLOĢISKO IZPĒTES

DARBU ATSKAITE

Licence Nr. CS15ZD0407

Pasūtītājs: SIA "JOE"

Objekts: Ķekavas upes kreisā krasta stiprināšanas un ceļa remonta tehniskā projekta

izstrāde Ķekavā, Gaismas ielā 19K-10

SIA „BALTICGEO” direktors

.......................A. Jasinskis

Rīga 2015

### SATURS

- IEVADS……………………………….....…………………………………………..3

- VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS......………………………………………………..3

- ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE.…………………………………………………………..3

- HIDROĢEOLOĢISKAIS RAKSTUROJUMS………………………………….…..4

- SECINĀJUMI……………………………......……..………………………………..4

PIELIKUMI:

- PIELIKUMS. Grunts normatīvo un aplēses rādītāju tabula..........................................5

- PIELIKUMS. Inženierģeoloģisko urbumu izvietojuma plāns.......................................6

- PIELIKUMS. Inženierģeoloģisko urbumu griezumi.....................................................7

- PIELIKUMS. Inženierģeoloģisko urbumu apraksts......................................................9

- PIELIKUMS. Granulometriskā sastāva protokols.......................................................10

- PIELIKUMS. Zemes dzīļu izmantošanas licences Nr. CS15ZD0407 kopija..............11

- IEVADS

SIA „BALTICGEO” pēc pasūtītāja uzdevuma veica inženierģeoloģiskās izpētes darbus Ķekavas upes kreisā krasta stiprināšanas un ceļa remonta tehniskā projekta izstrādei Ķekavā, Gaismas ielā 19K-10.

Darba mērķis: noteikt grunts inženierģeoloģiskos un hidroģeoloģiskos parametrus un sniegt to novērtējumu.

Inženierģeoloģiskie izpētes darbi veikti pamatojoties uz Licences Nr. CS15ZD0407 nosacījumiem. Licences kopija pievienota 6. Pielikumā.

- VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Mūsdienu reljefs objektā ir samērā līdzens.

Lauka darbi veikti 2015. gada 7. decembrī – ierīkoti 2 urbumi 3,5...4,2 m dziļumā. Paņemti divi traucētas struktūras grunts paraugi.

Pēc lauka darbiem sekoja kamerālie darbi – iegūto datu apstrāde, atskaites sastādīšana.

Darba gaitā iedalīti inženierģeoloģiskie elementi (IĢE) un grunts kodi (pēc LVS 14688), uzzīmēti urbumu griezumi (3. Pielikums), kuros uzskatāmi atainoti inženierģeoloģiskie apstākļi objektā, kā arī sastādīta grunts normatīvo un aplēses rādītāju tabula, to skatīt 1. Pielikumā.

Atskaites sastādīšanā izmantoti sekojošie normatīvie dokumenti:

- Likums „Par Zemes dzīlēm”;

- LVS 437:2002 „Būvniecība. Gruntis. Klasifikācija”;

- LVS EN 206:2014 „Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība.”,

- LBN 207-15 „Ģeotehniskā projektēšana”,

- LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”,

- LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”,

- ГОСТ 9.015-74 Подземные сооружения. Общие технические требования,

- LVS 14688-2:2004. Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Augsnes identificēšana un klasificēšana. 2. daļa: Klasificēšanas principi,

- LVS EN 1997-2 „Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 2. Daļa: Būvpamatnes izpēte un pārbaudes ”.

- ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE

Līdz 3,5...4,2 m dziļumam no zemes virsmas ģeoloģisko griezumu veido Kvartāra Holocēna (Q4) un Augšpleistocēna (Q3) ieži – tehnogēnie – mākslīga grunts (saMg; 1’’’) irdena, sastopama abu urbumu rajonā, 2. urbuma rajonā to klāj asfalts ar šķembu kārtu; dziļāk aluviālie – smalka smilts (FSa; 7’’’) irdena ar organikas piejaukumu, slāņa biezums – 1,3 m, smalka smilts vidēji blīva (FSa; 7’’) un vidēji rupja smilts (MSa; 8’’) vidēji blīva. 1. urbumā zem smalkās smilts ieguļ glacigēnie – morēnas smilšmāls (grsaCl; 19) mīksts, 0,7 m slāņa biezumā. Abos urbumos (3,5 un 4,2 m dziļumā no zemes virsmas) konstatēta pamatiežu virsma – dolomīts.

Granulometriskā sastāva protokolu skatīt 5. Pielikumā.

- HIDROĢEOLOĢISKAIS RAKSTUROJUMS

Gruntsūdens lauka darbu gaitā sasniegts, tas izplatīts smilšainās gruntīs.

Gruntsūdens līmenis urbumos piemērīts 1,5...2,2 m dziļumā no zemes virsmas – 4,8...5,5 m LAS.

Maksimālais gruntsūdens līmenis sagaidāms pavasaros sniega un grunts sasaluma kušanas laikā, kā arī ilgstoša lietus periodos ~ 0,5 m augstāk par piemērīto.

- SECINĀJUMI

- Izpētes laukumā atklātas gruntis ar vājām nestspējas īpašībām – mākslīga grunts (saMg; 1’’’) irdena un smalka smilts (FSa; 7’’’) irdena.

- Projektējamā apbūves laukumā grunšu pamatnes fizikāli-mehānisko īpašību rādītāju precizēšanai rekomendējam veikt papildus inženierģeoloģiskās izpētes darbus – pamatnes grunts statisko zondēšanu.

- Atbilstoši LBN 003-15 „Būvklimatoloģija” 1. pielikuma 3. attēlam un                2. pielikuma 16. punktam smilšaino grunšu normatīvais sasaluma dziļums, kas iespējams  1 reizi 10 gados, ir 138 cm.