Materiālu Specifikācijas

Objekts: "Ķekavas upes kreisā krasta stiprināšanas un ceļa seguma remonta tehniskā projekta izstrāde, posmā pie daudzīvokļu mājas Gaismas ielā 19k-10, "Jaunā Ķekava", kad.Nr.80700081142, Ķekavā, Ķekavas novadā"

Ģeorežģa Secugrid 40/20 R6 specifikācija projektam:

Ģeorežis, izgatavots no izstieptām monolītām poliestera (PET) plakanām lentām, kas savienojuma vietās sametinātas savā starpā.

Paredzēts izmantot ceļu būvniecībā atbilstoši LVS EN 13249

Pagarinājums pie maksimālās stiprības, GV/ŠV - ≤ 8 / ≤ 8 % EN ISO 10319

Max stiepes stiprība GV/ŠV – 80/20 kN/m EN ISO 10319

Stiepes stiprība pie 2 % pagarinājuma, GV - 14 kN/m EN ISO 10319

Stiepes stiprība pie 5 % pagarinājuma, GV - 28 kN/m EN ISO 10319

Ilgizturība – Izturīgs vismaz 100 gadus dabīgās gruntīs ar pH vērtību starp 4 un 9, grunts temperatūra <25 0C. Materiāls jānosedz mēneša laikā pēc ieklāšanas.

Ģeorežģa Secugrid 80/20 R6 specifikācija projektam:

Ģeorežis, izgatavots no izstieptām monolītām poliestera (PET) plakanām lentām, kas savienojuma vietās sametinātas savā starpā.

Paredzēts izmantot ceļu būvniecībā atbilstoši LVS EN 13249

Pagarinājums pie maksimālās stiprības, GV/ŠV - ≤ 8 / ≤ 8 % EN ISO 10319

Max stiepes stiprība GV/ŠV – 80/20 kN/m EN ISO 10319

Stiepes stiprība pie 2 % pagarinājuma, GV - 28 kN/m EN ISO 10319

Stiepes stiprība pie 5 % pagarinājuma, GV - 48 kN/m EN ISO 10319

Ilgizturība – Izturīgs vismaz 100 gadus dabīgās gruntīs ar pH vērtību starp 4 un 9, grunts temperatūra <25 0C. Materiāls jānosedz mēneša laikā pēc ieklāšanas.

Ģeorežģa Terrafix 813 specifikācija projektam:

Velts filtrējošs neausts divslāņu ģeotekstils.

| Tehniskie dati | ### Testēšanas metode | Mērv. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izejmateriāli | – | – | Krāsains polipropilēns/ balts poliesteris |
| Svars | EN ISO 9864 | g/m2 | 828 |
| Pagarinājums pie maksimālas slodzes GV/ŠV** | EN ISO 10319 | % | 70/40 |
| Poru izmērs | EN ISO 12956 | # mm | 0,08 |
| # Ūdens caurlaidības koeficients - - VIH50-Indekss - - flow rateH50 - k10,H50m | EN ISO 11058 | # m/s l/sm2 m/s | 3,99x10-2 39,9 3,82x10-3 |

Gabioni 2000x1000x1000, minimālās prasības:

Dubulti vīta sieta gabioni ar diafragmu 2x1x1m

Sieta acs tips – 80x100mm

Stieples diametrs – 2,7 mm pēc EN 10223-3, EN10218-2

Stieples stiepes stiprība – 350–550 MPa pēc EN 10223-3

Pārklājuma tips – Zn95/Al5 EN 10223-3

Pārklājuma masa - 245 g/m2 EN 10244-2

Gabioni 2000x1000x500, minimālās prasības:

Dubulti vīta sieta gabioni ar diafragmu 2x1x0,5m

Sieta acs tips – 80x100mm

Stieples diametrs – 2,7 mm pēc EN 10223-3, EN10218-2

Stieples stiepes stiprība – 350–550 MPa pēc EN 10223-3

Pārklājuma tips – Zn95/Al5 EN 10223-3

Pārklājuma masa - 245 g/m2 EN 10244-2

Gabionu tipa Reno matracis 3000x2000x230, minimālās prasības:

Dubulti vīta sieta gabioni ar divām diafragmām 3x2x0,23m

Sieta acs tips – 80x100mm

Stieples diametrs – 2,7 mm pēc EN 10223-3, EN10218-2

Stieples stiepes stiprība – 350–550 MPa pēc EN 10223-3

Pārklājuma tips – Zn95/Al5 EN 10223-3

Pārklājuma masa - 245 g/m2 EN 10244-2

Preterozijas kokosa ģeopaklājs, minimālās prasības:

100% kokosa šķiedras

Svars – 550 g/m2

Biezums – 10-15 mm