Armētas dubulti vīto gabionu atbalstsienas gar Ķekavas upi izbūve

- Armētas dubulti vīto gabionu atbalstsienas izbūve

  - Darba apraksts

Gabioni vai Reno tipa gabionu matrači tiek novietoti uz sagatavotas, līdzenas pamatnes. Atkarībā no ražotāja to atsevišķu gabionu detaļu  savienošanai pieļaujams izmantot skavas vai spirālveida stiepli. Lai būvniecības laikā gabioni nedeformētos, ieteicams izmantot fasādes veidni.

Gabioniem, kam h≥0,5m, priekšpuse un aizmugure savstarpēji tiek atsieta ar tam paredzēto stiepli. Malējiem gabioniem ir jāatsien arī sānu malas.

Gabioni tiek pildīti ar laukakmeņiem. Gabioni tiek aizpildīti pa kārtām lielākās frakcijas akmeņus novietojot pret gabionu sānu malām mazākos liekot centrā.

Akmeņus ir ieteicams krāmēt ar rokām, kas arī palīdz izveidot vizuāli pievilcīgu fasādes skatu.

Vietās, kur gabions atrodas pret aizberamo grunti kā atdalošo materiālu paredzēts ieklāt veltu, neaustu hidrotehnisko ģeotekstilu.

Uzbērums tiek veidots pakāpeniski līdz ar gabionu fasādes veidošanu. Nav pieļaujama grunts blīvēšana ar veltņiem tuvāk par 1m no gabionu sienas.

Starp gabioniem un ģeorežģi paredzēts ieklāt granīta sīkšķebas papildus saķeres nodrošināšanai.