TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Video novērošanas kamera (skaits: 4 gab.)

Minimālas prasības

TECHNICAL SPECIFICATIONS

KAMERA/OPTIKA

Signāla formāts PAL

Horizontāla izšķirtspēja

PAL   >540 TV Līnijas

Video Standards MPEG-4; M-JPEG

1/3-collas

752x582 ; 1-25 IPS (PAL)

Video kvalitāte

704 x 576 (4CIF: 25 IPS)

704 x 288 (2CIF: 25/30 IPS)

352 x 576 (Half D1: 25 IPS)

352 x 288 (CIF: 25 IPS)

176 x 144 (QCIF: 25 IPS)

Jūtība (pie 50 % sign.):

Nakts režīmā: 0,08 luksi

Dienas režīmā 0,59 luksi

Minimālais apgaismojums:

Nakts režīmā: 0,0038 luksi

Dienas režīmā 0,024 luksi

Lēca 1/3”

f/1.0-f/360 (fokusa garums, 3.0~8 mm) un

f/1.7 - f/360 ( fokusa garums, 5.0 ~ 50.0 mm)

Fokuss

68,9°, izmantojot 3,5 mm platu palielinājumu;

33,4°, izmantojot 8 mm platu palielinājumu

Slēģa ātrums

Automātisks (elektroniskais īriss)

1/50 -1/500000

Savienojums :4 PIN

Video signāla pārraide:

Internet 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex, RJ-45

Protokoli: RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP, ICMP

Vide

Aptuvenais strāvas patēriņš 10 VA

Aptuvenais svars 0,45 kg (kameras bez objektīva)

Darba temperatūra -20°C - +50°C

Atmosfēras mitrums no 20% līdz 93%, (relatīv.)

Apstiprinājumi: CE: IEC 60950; UL 1950; J 60950; AS/NZS 3548; EN

55103-1, -2; EN 55130-4; EN 55022; EN 55024; EN

61000-3-2; EN 61000-3-3; FCC 47 CFR 1. nodaļas 15. klase B

Kamerām jābūt ar dienas/nakts režīmu un savietojamām ar esošo „Bosch Video Managment System” un jānodrošina nakts redzamības iespēja.

Kamerām jābūt ar iebūvētu kustības detekcijas iespēju.

Integrēta attēla uzlabošana, BLC funkcija

Katrai kamerai jānodrošina signāla pārraides ātrums ne mazāk kā 2 Mb/s un jāveic esošās servera sistēmas programmatūras uzlabojumus, lai tajā integrētu jaunās novērošanas kameras. Pretendents ir atbildīgs par signālu pārraidi uz videonovērošanas posteni Ķekavas novada pašvaldības policijā (Gaismas iela 19 k-9). Pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj visi uzstādīšanai nepieciešamie materiāli, kā arī elektrības skaitītāji un citas iekārtas vai materiāli, kas nepieciešami piedāvātajai sistēmai.