Pielikums Nr.1

Iepirkuma ID Nr.ĶND 2010/10

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Logu un durvju bloku nomaiņa 1.un 2.stāvā

Gaismas ielā 19, korpuss 9, Ķekavā”

Objekts: Ķekavas novada dome, Gaismas ielā 19, korpuss 9, Ķekavā, 1.un 2.stāvā

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Demontāžas darbi Demontēt ārējās un iekšējās palodzes, koka logu blokus un savienojošo starplogu blokus, konstrukciju izvešana un utilizācija |  |  |  |  |
| 1.1. | Koka loga bloks, demontāža un izvešana utilizācijai | Gab. | 55 | Pretendents veic mērījumus pasūtītāja objektā |
| 1.2. | Ārējās skārda palodzes, demontāža, izvešana, utilizācija | Gab. | 55 |  |
| 1.3. | Iekšējās koka palodzes, demontāža, izvešana un utilizācija | Gab. | 55 |  |
| 1.4. | 1-jā stāvā policijas pusē demontē, izved un utilizē logus | Gab. | 1 |  |
| 1.5. | 2-jā stāvā virs veikala un policijas demontē, izved un utilizē divdaļīgas balkona durvis | Gab | 2 |  |
| 1.6. | 2-jā stāvā virs veikala un policijas demontē, izved un utilizē logus | Gab | 2 |  |
| 2. Logu, palodžu un balkona durvju izgatavošana un piegāde |  |  |  |  |
|  | Logi | Gab | 58 |  |
|  | Balkona durvis | Gab | 2 |  |
|  | Iekšējās palodzes | Gab | 55 |  |
|  | Ārējās palodzes | Gab | 55 |  |
| 3. Montāžas darbi |  |  |  |  |
| 3.1. | Jaunu logu (dalījums atbilstoši zīmējumam) un savienojošo starplogu bloku montāža; Loga materiāls – PVC; krāsa – balts; Paketes ārējais un iekšējais stikls – 4mm biezs, selektīvais, U-1,1; Paketes pildītas ar argona gāzi; Loga atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas: 1.- logs aizvērts; 2.- logs atvērts; 3.- logs pavērts (mikro ventilācija); 4.- logs atvērts lielajā ventilācijas režīmā. Materiāla marka – TROKAL vai ekvivalents 5-kameru | Gab | 55 | Profila sistēma sastāv no diviem trīsdaļīgiem logiem, kurus savieno PVC materiāla siltināts starplogu bloks Materiāls: PVC logs Krāsa: PVC balts Savienojumi: 2 x Gumijas Stiklojums: 6 x 4-16Ar-4GNP vai ekvivalents (Selektīvais U=1,1) 1 x PVC balts (apz.4) Vēršanās: 5 x Neverams (apz. 1,3,4,5,7) 2 x VG labais ar ziemas vēd. (apz.2,6) Rokturis 2 gab. SECUSTIK (vai ekvivalents) |
| 3.2. | Jaunu logu montāža1-jā stāvā policijas pusē |  | 1 | Loga atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas: 1.- logs aizvērts; 2.- logs pavērts (mikro ventilācija); 3.- logs atvērts lielajā ventilācijas režīmā. |
| 3.3. | Jaunu divdaļīgu balkonu durvju montāža (verama viena daļa), 2-jā stāvā virs veikala un policijas | Gab | 2 | atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas: 1.- aizvērts; 2.- atvērts; 3.- pavērts (mikro ventilācija); 4.- atvērts lielajā ventilācijas režīmā. |
| 3.4. | Jaunu divdaļīgu balkonu durvju montāža (verama viena daļa), 2-jā stāvā virs veikala un policijas | Gab | 2 |  |
| 2.5. | Logu bloku un starplogu bloku hermetizācija ar LBN normatīvos noteiktām celtniecības putām (ugunsdrošās) |  |  | Pretendents veic mērījumus pasūtītāja objektā |
| 3.6. | Palodzes profils – biezums 30 mm; platums - 250 mm |  |  |  |
| 3.7. | Ārējās palodzes uzstādīšana, materiāls - cinkots, platums 150 mm |  |  |  |
| 3.8. | Iekšējās palodzes krāsa balta, matēts PVC vai MDF; 250 mm |  |  |  |
| 3.9. | Balkona durvju materiāls – PVC; Trocal vai ekvivalents; 5 kameru |  |  |  |
| 3.10. | Ēkas fasādes apdare ar atbilstoša materiāla profiliem |  |  |  |
| 3.11. | Putu pārpalikumu nogriešana |  |  |  |
| 3.12. | Iekšējo palodžu uzstādīšana un nohermetizēšana |  |  |  |
| 3.13. | Aiļu apstrāde no telpas iekšienes ar mitrumizturīgu ģipškartonu vai apmest pa perimetru logu ailēs (līdz palodzēm), nošpaktelēt, noslīpēt, sagatavot krāsošanai un nokrāsot baltā krāsā. |  |  |  |

Vispārējās prasības :

- Balkona durvju materiāls – PVC.

- Materiāla marka logiem un durvīm – TROKAL vai ekvivalents 5-kameru.

- Paketes ārējais un iekšējais stikls – 4mm biezs, selektīvais, U-1,1

- Paketes pildītas ar argona gāzi, par ko pretendents pievieno sertifikātu.

- Palodzes profils – 30 mm

- Iekšējās palodzes krāsas tonis – balts, lamināts, izmērs līdz 25 cm

- Ārējā palodze cinkota, izmērs līdz 15 cm

- Loga rāmja krāsa balta

- Loga atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas:

1.- logs aizvērts;

2.-logs atvērts;

3.-logs pavērts (mikro ventilācija);

4.-logs atvērts lielajā ventilācijas režīmā.

10. Pretendents pievieno sertifikātu par logu un balkona durvju kvalitāti.

11. Pretendents visus darbus veic atbilstoši spēkā esošiem LBN.

12. Garantija visiem izstrādājumiem – 5 gadi.

13. Paredzamais darbu izpildes laiks ne ilgāks kā 2 (divi) mēneši.

14. Pretendents veic logu uzmērīšanu pasūtītāja telpās kopā ar Ķekavas novada pašvaldības kontaktpersonu – Saimniecības daļas vadītāju Andri Jēkabsonu T.29334115. Ierašanās laikus iepriekš saskaņot.

15. Pretendents piedāvā sertificētu būvuzraugu iesniedzot sertifikāta kopiju.

16. Pirms līguma slēgšanas ar Pretendentu tiks nozīmēts Pasūtītāja atbildīgais sertificēts būvdarbu vadītājs

Pielikumā ēkas inventarizācijas lietas stāvu plāni.

Saskaņots:

Saimniecības daļas vadītājs A.Jēkabsons

Būvuzraugs I.Rocis