Pielikums Nr.1

Iepirkuma ID Nr.ĶND 2010/10

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Logu un durvju bloku nomaiņa 1.un 2.stāvā

Gaismas ielā 19, korpuss 9, Ķekavā”

Objekts: Ķekavas novada dome, Gaismas ielā 19, korpuss 9, Ķekavā, 1.un 2.stāvā

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Demontāžas darbi Demontēt ārējās un iekšējās palodzes, koka logu blokus un savienojošo starplogu blokus, konstrukciju izvešana un utilizācija |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Koka loga bloks, demontāža un izvešana utilizācijai | Gab. | 55 |  | Pretendents veic mērījumus pasūtītāja objektā |
| 1.2. | Ārējās skārda palodzes, demontāža, izvešana, utilizācija | Gab. | 59 |  |  |
| 1.3. | Iekšējās koka palodzes, demontāža, izvešana un utilizācija | Gab. | 59 |  |  |
| 1.4. | 1-jā stāvā policijas pusē demontē, izved un utilizē logus | Gab. | 2 |  |  |
| 1.5. | 2-jā stāvā virs veikala un policijas demontē, izved un utilizē divdaļīgas balkona durvis | Gab | 2 |  |  |
| 1.6. | 2-jā stāvā virs veikala un policijas demontē, izved un utilizē logus | Gab | 2 |  |  |
| 2. Logu, palodžu un balkona durvju izgatavošana un piegāde |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Logi – 3-daļīgie | Gab | 55 |  | Materiāls: PVC logs Krāsa: PVC balts Savienojumi: 2 x Gumijas Stiklojums: 6 x 4-16Ar-4GNP vai ekvivalents; Selektīvais U=1,1) 1 x PVC balts (apz.4) Vēršanās: 5 x Neverams (apz. 1,3,4,5,7) 2 x VG labais ar ziemas vēd. (apz.2,6) Rokturis 2 gab. SECUSTIK (vai ekvivalents); Atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas: 1.- aizvērts; 2.- atvērts; 3.- pavērts (mikro ventilācija); 4.- atvērts lielajā ventilācijas režīmā. Zīmējumā zemāk attēlots: viens trīsdaļīgs logs (zīmējuma apzīm.Nr.1-3); savienojošs starplogu pildnis-bloks (zīmējuma apzīm.Nr.4); viens trīsdaļīgs logs (zīmējumā apzīm.Nr.5-7); |
| 2.1.1. | Starplogu pildnis-bloks | Gab |  | 28 | PVC materiāls, balts, izmērs 700x1480 (skat.zīm.apz.4) |
| 2.1.2. | Logu plēve – 3-daļīgiem logiem | gab | 4 |  | Plēves īpašības - Saules siltumu atstarojoša. Tonējuma krāsu saskaņojot ar pašvaldības arhitektu. |
| 2.1.3. | Logu plēve – 3-daļīgam logam (Pašvaldības policijas īslaicīgās aizturēšanas telpā) | Gab | 1 |  | Prasības atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.1.punktam, kam noteiktas papildus prasība: paketes iekšpusē aplīmēts ar drošības plēvi. |
| 2.2. | Logi – 1-daļīgie | Gab | 3 |  | Prasības atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.1.punktam. Loga atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas: 1.- logs aizvērts; 2.- logs pavērts (mikro ventilācija); 3.- logs atvērts lielajā ventilācijas režīmā. |
| 2.3. | Logs – 2-daļīgs, otrajā stāvā | Gab | 1 |  | PVC dalījums, paredzēts ventilācijas ierīkošanai, neverams PVC balts, platums 30 cm. Loga atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas: 1.- logs aizvērts; 2.- logs pavērts (mikro ventilācija); 3.- logs atvērts lielajā ventilācijas režīmā. |
| 2.4. | Divdaļīgas balkona durvis | Gab | 2 |  | veramās daļas platums - 90 cm, stiklojuma dalījums – 1,30 augstums, pārējā lejas daļa – PVC pildījums |
| 2.5. | Iekšējās palodzes | Gab | 59 |  |  |
| 2.6. | Ārējās palodzes | Gab | 59 |  |  |
| 3. Montāžas darbi |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Jaunu logu montāža – 3-daļīgi Loga materiāls – PVC; krāsa – balts; Paketes ārējais un iekšējais stikls – 4mm biezs, selektīvais, U-1,1; Paketes pildītas ar argona gāzi; Loga atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas: 1.- logs aizvērts; 2.- logs atvērts; 3.- logs pavērts (mikro ventilācija); 4.- logs atvērts lielajā ventilācijas režīmā. Materiāla marka – TROKAL vai ekvivalents 5-kameru | Gab |  | 55 | Zīmējumā zemāk attēlots: viens trīsdaļīgs logs (zīmējuma apzīm.Nr.1-3); savienojošs starplogu pildnis-bloks (zīmējuma apzīm.Nr.4); viens trīsdaļīgs logs (zīmējuma apzīm.Nr.5-7); Materiāls: PVC logs Krāsa: PVC balts Savienojumi: 2 x Gumijas Stiklojums: 6 x 4-16Ar-4GNP vai ekvivalents (Selektīvais U=1,1) 1 x PVC balts (apz.4) Vēršanās: 5 x Neverams (apz. 1,3,4,5,7) 2 x VG labais ar ziemas vēd. (apz.2,6) Rokturis 2 gab. SECUSTIK (vai ekvivalents) |
| 3.1.1. | Starplogu pildnis-bloks | Gab |  | 28 | PVC materiāls, balts, izmērs 700x1480 (skat.zīm.apz.4) |
| 3.1.2. | Logu plēve – 3-daļīgiem logiem | Gab |  | 4 | Plēves īpašības - Saules siltumu atstarojoša. Tonējuma krāsu saskaņojot ar pašvaldības arhitektu. |
| 3.1.3. | Logu plēve – 3-daļīgiem logiem (policijas īslaicīgās aizturēšanas telpā) | Gab |  | 1 | Prasības atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.1.punktam, kam noteiktas papildus prasības: paketes iekšpusē aplīmēts ar drošības plēvi. |
| 3.2. | Jaunu 1-daļīgu logu montāža 1-jā stāvā policijas pusē un 2.stāvā virs veikala | Gab |  | 3 | Prasības atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.1.punktam. Loga atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas: 1.- logs aizvērts; 2.- logs pavērts (mikro ventilācija); 3.- logs atvērts lielajā ventilācijas režīmā. |
| 3.2.1. | Jauna 2-daļīga PVC loga montāža 2.stāvā policijas pusē | Gab |  | 1 | PVC dalījums, 30 cm, paredzēta ventilācijas ierīkošanai Loga atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas: 1.- logs aizvērts; 2.- logs pavērts (mikro ventilācija); 3.- logs atvērts lielajā ventilācijas režīmā. |
| 3.3. | Jaunu divdaļīgu balkonu durvju montāža (verama viena daļa), 2-jā stāvā virs veikala | Gab |  | 1 | Atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas: 1.- aizvērts; 2.- atvērts; 3.- pavērts (mikro ventilācija); 4.- atvērts lielajā ventilācijas režīmā. IZMĒRS VERAMAJAI DAĻAI – 90 cm; stiklojuma dalījums – 1,30 augstums, pārējā lejas daļa – PVC pildījums; |
| 3.4. | Jaunu divdaļīgu balkonu durvju montāža (verama viena daļa), 2-jā stāvā virs policijas | Gab |  | 1 |  |
| 3.5. | Logu bloku un starplogu bloku hermetizācija ar celtniecības putām |  |  |  | Pretendents veic mērījumus pasūtītāja objektā |
| 3.6. | Palodzes profils – biezums 30 mm; platums - 250 mm |  |  |  |  |
| 3.7. | Ārējās palodzes uzstādīšana, materiāls - cinkots, platums līdz 150 mm |  |  |  |  |
| 3.8. | Iekšējās palodzes krāsa balta, matēts PVC vai MDF; 250 mm |  |  |  |  |
| 3.8.1. | Iekšējo palodžu uzstādīšana un nohermetizēšana |  |  |  |  |
| 3.8.2. | Logiem, zem visām iekšējām palodzēm paredzēt trīs atbalsta leņķus (uz vienu palodzi 3.gab.). |  |  |  |  |
| 3.9. | Balkona durvju materiāls – PVC; Trocal vai ekvivalents; 5 kameru |  |  |  |  |
| 3.10. | Ēkas fasādes apdare ar atbilstoša materiāla profiliem |  |  |  |  |
| 3.11. | Putu pārpalikumu nogriešana |  |  |  |  |
| 3.12. | Aiļu apstrāde no telpas iekšienes ar mitrumizturīgu ģipškartonu vai apmest pa perimetru logu ailēs (līdz palodzēm), nošpaktelēt, noslīpēt, sagatavot krāsošanai un nokrāsot baltā krāsā. |  |  |  |  |
| 3.13. | Reģipša un metāla konstrukcijas kārba vertikālo cauruļu nosegšanai 1. un 2.stāvā | gab |  | 17 16 | Mazās: Augstums – 2,50 m; dziļums 0,21-0,25 m; platums 0,1-0,25 m. Lielās: Augstums – 2,50 m; dziļums 0,21-0,25 m; platums līdz 0,70 m. |
| 3.14. | Logu ārējā apdare ar noseglīstēm (Pašvaldības policijas daļā) | logu skaitsgab. |  | 4 | Izmērs 2620x1480 |
| 3.15. | Logu metāla aizsargrežģa noņemšana un uzlikšana | Gab |  | 9 |  |
| 3.16. | Esošo žalūziju noņemšana un uzlikšana sakarā ar palodžu izmēru izmaiņām (1.un 2.stāvā) | Gab |  | 46 |  |

Vispārējās prasības :

- Balkona durvju materiāls – PVC.

- Materiāla marka logiem un durvīm – TROKAL vai ekvivalents 5-kameru.

- Paketes ārējais un iekšējais stikls – 4mm biezs, selektīvais, U-1,1

3.1. Paketes ārējais stikls Dienvidu pusē – saules siltumu atstarojošs.

- Paketes pildītas ar argona gāzi, par ko pretendents pievieno sertifikātu.

- Palodzes profils – 30 mm

- Iekšējās palodzes krāsas tonis – balts, lamināts, izmērs līdz 25 cm

- Ārējā palodze cinkota, izmērs līdz 15 cm

- Loga rāmja krāsa balta

- Loga atvēršanas un aizvēršanas veidi – roktura pozīcijas:

1.- logs aizvērts;

2.-logs atvērts;

3.-logs pavērts (mikro ventilācija);

4.-logs atvērts lielajā ventilācijas režīmā.

10. Pretendents pievieno sertifikātu par logu un balkona durvju kvalitāti.

11. Pretendents visus darbus veic atbilstoši spēkā esošiem LBN.

12. Garantija visiem izstrādājumiem – 5 gadi.

13. Paredzamais darbu izpildes laiks ne ilgāks kā 2 (divi) mēneši.

14. Pretendents veic logu uzmērīšanu pasūtītāja telpās kopā ar Ķekavas novada pašvaldības kontaktpersonu – Saimniecības daļas vadītāju Andri Jēkabsonu T.29334115. Ierašanās laikus iepriekš saskaņot.

15. Pretendents piedāvā sertificētu būvuzraugu iesniedzot sertifikāta kopiju.

16. Pirms līguma slēgšanas ar Pretendentu tiks nozīmēts Pasūtītāja atbildīgais sertificēts būvdarbu vadītājs.

17. Logu demontāžas, montāžas un aiļu apstrādes laikā telpās esošās mēbeles un tehniku apklāt ar plēvēm lai novērstu putekļu uzkrāšanos uz virsmām.

Pielikumā ēkas inventarizācijas lietas stāvu plāni.

Saskaņots:

Saimniecības daļas vadītājs A.Jēkabsons

PRECIZĒTS UN PAPILDINĀTS 29.04.2010